ООО "ТИТАН-ЭКСПЕРТ"

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Схема территориального планирования

Сонковского районА

Часть 1:	положения о территориальном планировании

Раздел 1:	описание целей и задач территориального планирования

Раздел 2:	описание мероприятий по территориальному планированию и последовательности их выполнения

СТП 27/399 – ПЗ – 001

г.Тверь, 2010 г.

ООО "ТИТАН-ЭКСПЕРТ"

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Схема территориального планирования

СОНКОВСКОГО районА

Часть 1:	положения о территориальном планировании

Раздел 1:	описание целей и задач территориального планирования

Раздел 2:	описание мероприятий по территориальному планированию и последовательности их выполнения

СТП 27/399 – ПЗ – 001

| ЗАКАЗЧИКИ: | Администрация Сонковского района Тверской области ГУП "Тверьоблстройзаказчик" Тверской области |
| --- | --- |

| Генпроектировщик: ООО "ТИТАН-ЭКСПЕРТ" |  |
| --- | --- |
| Директор | С.В. Пьянов |
| Главный инженер | А.И. Проненков |
| Главный архитектор проекта | О.Ю. Гомжин |

г.Тверь, 2010 г.

Содержание

Состав проекта	3

Введение	4

1.	Цели и задачи территориального планирования Сонковского района	10

2.	Мероприятия по территориальному планированию Сонковского района и последовательность их выполнения	14

2.1. Мероприятия по развитию пространственной структуры Сонковского района	14

2.1.1.	Развитие планировочной структуры района	14

2.1.2.	Территориальная организация производительных сил	17

2.1.2.1.	Промышленность	18

2.1.2.2.	Сельское хозяйство	22

2.1.2.3.	Рекреация и туризм	25

2.1.2.4.	Трудовые ресурсы	34

2.1.3.	Построение групповой системы населенных мест	39

2.1.4.	Оптимизация системы административно-территориального деления района	49

2.1.5.	Граница административного центра Сонковского района	49

2.2. Мероприятия по пространственной организации сферы обслуживания в Сонковском районе	50

2.2.1.	Развитие системы учреждений образования и культуры	50

2.2.2.	Развитие системы учреждений здравоохранения	57

2.3. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Сонковского района	60

2.3.1.	Развитие районной транспортной сети	60

2.3.2.	Расширение и оптимизация сети общественного транспорта	69

2.4.	Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры Сонковского района	71

2.4.1.	Мероприятия по газификации населенных пунктов	71

2.4.2.	Мероприятия по развитию сетей электроснабжения	74

2.4.3.	Мероприятия по развитию сетей водоснабжения	76

2.4.4.	Мероприятия по развитию сетей водоотведения	77

2.4.5.	Мероприятия по развитию сетей теплоснабжения	78

2.4.6.	Мероприятия по развитию средств связи и телекоммуникаций	79

2.5.	Мероприятия по охране природного и историко-культурного наследия Сонковского района	80

2.6.	Мероприятия по охране окружающей среды Сонковского района	83

2.7.	Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций	89

Приложение 1 Основные технико-экономические показатели территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории района	90

Приложение 2 Размеры санитарно-защитных и охранных зон объектов на территории Сонковского района	93

# Состав проекта

| Шифр документа | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Схема территориального планирования Сонковского района |  |
| СТП 27/399 – ПЗ – 001 | ЧАСТЬ 1. Положения о территориальном планировании. РАЗДЕЛЫ 1, 2. |  |
| - | Приложение к СТП Сонковского района "Положения о государственных природных заказниках, расположенных на территории Сонковского района Тверской области" |  |
| - | Приложение к СТП Сонковского района "Паспорта на государственные памятники природы регионального значения, расположенные на территории Сонковского района" |  |
| СТП 27/399 – СТП – 002 | ЧАСТЬ 2. Схемы территориального планирования в составе Положений о территориальном планировании. РАЗДЕЛЫ 3, 4, 5. |  |
|  | Обосновывающие материалы к проекту Схемы территориального планирования Сонковского района |  |
| ОМСТП 27/399 – ПЗ – 001 | ЧАСТЬ 1. Описание обоснований к проекту схемы территориального планирования муниципального района. РАЗДЕЛ 1. ЧАСТЬ 2. Схемы по обоснованию проекта схемы территориального планирования муниципального района. РАЗДЕЛ 4. |  |
| ОМСТП 27/399 – ПЗ – 002 | ЧАСТЬ 1. Описание обоснований к проекту схемы территориального планирования муниципального района. РАЗДЕЛЫ 2, 3. ЧАСТЬ 2. Схемы по обоснованию проекта схемы территориального планирования муниципального района. РАЗДЕЛ 5. |  |
| 05/10-ИТМ ГОЧС | РАЗДЕЛ 1.1. "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций". | ООО "Инженерный консалтинговый центр "Промтехзащита" |
| - | Археологические памятники на территории Сонковского района Тверской области | АНО "Новоторжская археологическая экспедиция" |

# Введение

Схема территориального планирования Сонковского района Тверской области разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Законом Тверской области от 6 июня 2006 г. N 58-ЗО "О градостроительной деятельности на территории Тверской области".

Материалы Схемы территориального планирования Сонковского района сформированы в соответствии с Положением о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов, утвержденным Постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 № 334-па.

Основанием для разработки проекта Схемы территориального планирования Сонковского района является муниципальный контракт №399 от 
22 декабря 2008 г., заключенный между ООО "ТИТАН-ЭКСПЕРТ" и ГУП "Тверьоблстройзаказчик" Тверской области.

Актуальность проекта обусловлена обязательностью наличия документов территориального планирования муниципальных образований в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ.

Согласно Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О вступлении в действие Градостроительного Кодекса РФ" с 1 января 2010 года при отсутствии документов территориального планирования:

- не допускается принятие решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую;

- не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории;

- не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и застройки.

Схема территориального планирования Сонковского района, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом Схемы территориального планирования Тверской области и Стратегии социально-экономического развития Тверской области на долгосрочную перспективу (до 2025 года), определяет цели и задачи территориального планирования, а также мероприятия по территориальному планированию Сонковского района Тверской области.

Схема территориального планирования Сонковского района составляет градостроительную основу всех документов территориального планирования Сонковского района и обеспечивает согласованное развитие как Сонковского района в составе Тверской области, так и муниципальных образований Сонковского района.

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определенные в Схеме территориального планирования Сонковского района, должны уточняться на стадии разработки генеральных планов сельских поселений и проектов планировки территории.

Границы зон планируемого размещения Особо охраняемых территорий должны уточняться по результатам разработки на каждую такую зону проекта зон охраны памятников природы, истории и культуры и зон охраняемых ландшафтов.

При разработке Схемы территориального планирования Сонковского района использованы материалы программ социально-экономического развития федерального, регионального и муниципального уровней.

Существующие и планируемые территории и объекты капитального строительства федерального значения приводятся в Схеме территориального планирования Сонковского района для обеспечения информационной целостности документа и не являются утверждаемыми в ее составе.

Мероприятия по территориальному планированию в Схеме территориального планирования Сонковского района по последовательности их выполнения разделены на три проектных этапа:

I этап 	– до 2015 года – 1 очередь

II этап 	– с 2015 года до 2020 года – расчетный срок

III этап 	– с 2020 года до 2030 года – перспектива.

Схема территориального планирования Сонковского района Тверской области разработана ООО "ТИТАН-ЭКСПЕРТ" на основании муниципального контракта с участием перечисленных далее субподрядных организаций и экспертов:

ООО "Тверьгеолдобыча" в части подготовки раздела "Полезные ископаемые" с использованием сведений Росгеолфонда;

АНО "Новоторжская археологическая экспедиция" в части информации, касающейся памятников археологии и предложения перспективных туристических маршрутов;

ООО "Инженерный консалтинговый центр "Промтехзащита" в части разработки раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций".

Демографический прогноз выполнили сотрудники Института демографии Государственного университета "Высшая школа экономики" (г.Москва, Покровский бульвар, д.11): Денисенко М.Б., зав.кафедрой демографии, руководитель магистерской программы "Демография", к.э.н., доцент; Васин С.А., ст.преподаватель кафедры демографии, учебный курс "Введение в демографический анализ", с.н.с.

Содержание Схемы территориального планирования муниципального района регламентировано Ст.19 Градостроительного кодекса РФ. Состав проектных материалов и их содержание должны соответствовать п.2.1.-2.2. "Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов", утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 №334-па.

В соответствии с указанными документами и с Техническим заданием, материалы Схемы территориального планирования Сонковского района Тверской области делятся на два основных блока, а именно:

- непосредственно Схема территориального планирования;

- обосновывающие материалы к проекту Схемы территориального планирования.

Схема территориального планирования Сонковского района Тверской области содержит следующие текстовые и графические материалы:

ЧАСТЬ 1.	Положения о территориальном планировании:

РАЗДЕЛ 1.	Описание целей и задач территориального планирования.

РАЗДЕЛ 2.	Описание мероприятий по территориальному планированию и последовательности их выполнения.

ЧАСТЬ 2.	Схемы территориального планирования в составе Положений о территориальном планировании:

РАЗДЕЛ 3.	Основной чертеж схемы территориального планирования муниципального района (схема 1).

РАЗДЕЛ 4.	Схемы границ территорий, земель и ограничений:

Схема 2.	Схема административных границ.

Схема 3.	Схема ограничений использования территорий.

Схема 4.	Схема границ территорий и земель.

РАЗДЕЛ 5.	Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального района:

Схема 5.	Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения.

Схема 6.	Схема развития объектов транспортной инфраструктуры.

Схема 7.	Схема развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания.

Обосновывающие материалы к проекту Схемы территориального планирования Сонковского района содержат следующие текстовые и графические материалы:

ЧАСТЬ 1.	Описание обоснований к проекту схемы территориального планирования муниципального района:

РАЗДЕЛ 1.	Анализ состояния и перспектив развития территории муниципального района.

РАЗДЕЛ 1.1. 	05/10-ИТМ ГОЧС "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций".

ПРИЛОЖЕНИЕ. 	Археологические памятники на территории Сонковского района Тверской области

РАЗДЕЛ 2.	Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию.

РАЗДЕЛ 3.	Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию.

ЧАСТЬ 2.	Схемы по обоснованию проекта схемы территориального планирования муниципального района:

РАЗДЕЛ 4.	Картографическое отображение информации о состоянии территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования.

РАЗДЕЛ 5.	Картографическое отображение предложений по территориальному планированию.

В соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к муниципальному контракту):

- электронные картографические материалы выполнены в  геоинформационной системе  "MapInfo";

- при разработке проекта использована система координат МСК69.

Исходная нормативно-правовая база для разработки проекта Схемы территориального планирования Сонковского района:

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004г.190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г №136-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ;

- Федеральный закон "О землеустройстве" от 18.06.2001 №78-ФЗ;

- Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003г. №131-ФЗ;

- Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" от 25.06.2002г. №73-ФЗ;

- Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. №52-ФЗ

- Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 12.12.1994г. №68-ФЗ;

- Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01. 2002г.
№7-ФЗ;

- Федеральный закон  "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999г. №96-ФЗ;

- Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в РФ" от 24.11.1995г. №181-ФЗ;

- Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий" от 18.10.2007г. №230-ФЗ;

- Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 08.11.2007г. №257-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. 
№ 315 "Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2007г. 
№ 174 "Об утверждении Положения	о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2006г. 
№ 804 "Об утверждении Положения	о совместной подготовке проектов документов территориального планирования, а также о составе, порядке создания и деятельности комиссий по совместной подготовке проектов документов территориального планирования";

- Постановление Правительства РФ от 12.08.1994г. №927 "Об обеспечении формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности";

- Закон Тверской области "О градостроительной деятельности на территории Тверской области" от 6.06.2006г. №58-ЗО;

- Закон Тверской области "Об административно-территориальном устройстве Тверской области" от 17.04.2006г. № 34-ЗО;

- Закон Тверской области "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской области" от 13.04.2004г. № 22-ЗО;

- СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации" в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 31.01.2007г. №4 "Об утверждении требований к способам отображения на картах (схемах) точечных, линейных и площадных объектов, предусмотренных Положением о составе схем территориального планирования Российской Федерации";

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 24.12.2008г. № 467 "Об утверждении требований к составу, структуре, порядку ведения и использования единой электронной картографической основы федерального, регионального и муниципального назначения";

- Постановление Администрации Тверской области от 07.07.2005 г. №230-па "Об организации первичной медицинской помощи по принципу врача общей практики (семейного врача) в Тверской области";

- Постановление Администрации Тверской области от 13.11.2007г. №334-па "Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов";

- Постановление Губернатора Тверской области от 12.07.2007г. №20-пг "О государственной экспертизе проектов документов территориального планирования, государственной экспертизе проектной документации, государственной экспертизе результатов инженерных изысканий и контролем за соблюдением органами местного самоуправления Тверской области законодательства о градостроительной деятельности";

- Постановление Губернатора Тверской области от 07.07.2009г. №286-па "О технических заданиях на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования";

- Приложения №№1-5 к Постановлению Губернатора Тверской области от 20.10.1997г. №579 "О водоохранных зонах водных объектов";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны, и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Новая редакция);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения";

- СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы";

- СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест";

- СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест";

- СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод";

- СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства";

- РДС-30-201-98 "Инструкция о порядке проектирования и установления      красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации";

- МДС 30-1.99 "Методические рекомендации по разработке схем
зонирования   территории городов";

- Нормативы минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений) /утв. Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 20.02.2008г. №32/;

- Рекомендации по подготовке Правил землепользования и застройки (ФЭГ 2006г.)

# Цели и задачи территориального планирования Сонковского района

Сонковский район располагается на северо-востоке Тверской области и граничит с Кесовогорским, Бежецким и Краснохолмским районами Тверской области, а также с Ярославской областью.

Территория района занимает 97 028 га.

На территории района расположены 182 населенного пункта, объединенных в 7 сельских поселений и одно городское.

Административный центр района пгт Сонково является городским поселением и входит в состав Сонковского района.

Население Сонковского района, по официальным данным РОССТАТа, по состоянию на начало 2009 года, составляло 9 104 человека (население районного центра пгт Сонково – 4 072 человек). Согласно Схеме территориального планирования Тверской области Сонковский район относится к Бежецкой системе расселения.

Целью территориального планирования является создание рациональной пространственной организации территории Сонковского района Тверской области, обеспечивающей его устойчивое социально-экономическое развитие до 2030 года, характеризующееся ростом качества жизни населения и экономики района.

Проект направлен на обеспечение сбалансированного развития социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктур, создание оптимальных условий для развития производства, рационального использования всех видов ресурсов и улучшения экологического состояния территории, сохранения историко-культурного наследия. Результатом проектных разработок является создание градостроительной документации, обеспечивающей принятие обоснованных управленческих решений по развитию территории района.

Направления и приоритеты пространственной организации Сонковского района продиктованы концепцией социально-экономического развития Сонковского района на долгосрочную перспективу. Такая концепция предложена в рамках разработки проекта Схемы территориального планирования Сонковского района и учитывает перспективы развития района в соответствии с принципами, заложенными в основу Схемы территориального планирования Тверской области и Стратегии социально-экономического развития Тверской области на долгосрочную перспективу.

Основные положения концепции социально-экономического развития Сонковского района:

- по территории Сонковского района проходят инженерно-транспортные магистрали регионального значения: участки автодорог "В. Волочек – Бежецк – Сонково", железные дороги в четырех направлениях: "Сонково – Бологое – Валдай",  "Сонково – Овинище", "Сонково – Рыбинск – Ярославль", "Сонково – Савелово", высоковольтные линии электропередач 35 и 110 кВ, магистральный газопровод и нефтепровод. В перспективе возможно усиление транспортного каркаса района за счет реконструкции и развития дорог районного и межрайонного значения.

- Сонковский район обладает достаточно высоким природным потенциалом, включающим месторождения полезных ископаемых, плодородные сельскохозяйственные земли, лесные массивы, перспективные для рекреационного использования. Соответственно, развитие района необходимо проводить с учетом максимального вовлечения его природных богатств в цивилизованный хозяйственный оборот;

- важной составляющей роста экономики Тверской области является раскрытие ее рекреационно-туристического потенциала. Для Сонковского района развитие туризма и рекреации является одним из приоритетных направлений и может быть основано на базе историко-культурного наследия (многочисленные старинные церкви и храмы, дворянские усадьбы, места исторических сражений). Также необходимо использовать в рекреационных целях имеющийся районный лесной фонд. В этой связи перспективным направлением является охота и собирательство. Сонковский район достаточно развит в сельскохозяйственном плане, таким образом, на  имеющейся сельскохозяйственной базе района также вполне перспективно развивать агротуризм.

- перспективы развития агропромышленного комплекса Сонковского района связаны с дальнейшим укреплением уже существующих хозяйств и развитием малых форм хозяйствования (крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств населения). Сонковский район располагает благоприятными почвенно-климатическими условиями для всех видов животноводства и овощеводства. Одной из главных задач земледельцев района является обеспечение устойчивого производства зерна, поэтому в структуре посевов зерновым отводится наибольшая площадь, преимущественно производится фуражное зерно. На территории района перспективно возрождение и развитие льноводческого направления. Размещение на территории района нескольких небольших по своим масштабам центров АПК и центров переработки сельскохозяйственной продукции позволит полностью обеспечить рабочими местами большую часть населения района и остановит дальнейшее углубление демографического кризиса в районе.

Концепция социально-экономического развития Сонковского района в среднесрочной (до 2020 года) и долгосрочной (до 2030 года) перспективе будет заключаться в развитии туризма и рекреации, развитии сельского хозяйства, в развитии промышленности строительных материалов (для внутренних нужд района).

Задачами территориального планирования Сонковского района Тверской области являются:

  - создание градостроительными средствами условий для максимально полного извлечения выгод из природного потенциала Сонковского района, включающего природоохранные территории и месторождения полезных ископаемых. Соответственно, развитие района необходимо проводить с учетом максимального вовлечения его природных богатств в цивилизованный хозяйственный оборот;

  - создание предпосылок для перераспределения деловой, градостроительной и человеческой активности из пгт Сонково на территорию Сонковского района, в первую очередь, за счет повышения транспортной доступности всех территорий района;

  - проведение комплекса градостроительных мероприятий по благоустройству села, с целью повышения качества жизни населения и создания условий для возрождения и развития сельскохозяйственного производства, в первую очередь, за счет совершенствования автодорожной сети, газификации населенных пунктов и общего повышения их инженерной оснащенности;

  - реновация сложившейся структуры населенных мест в устойчивую систему расселения, направленную на рост качества сельской среды, в первую очередь, за счет организации новых рабочих мест и создания условий равноценного доступа населения района к услугам социально-культурной и бытовой сферы;

  - обеспечение мер по сохранению природных богатств и историко-культурного наследия Сонковского района за счет выделения в его составе земель с особым режимом использования;

  - обеспечение мер по оздоровлению экологической ситуации в Сонковском районе и предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Все перечисленные задачи территориального планирования направлены на привлечение максимального объема инвестиций в экономику Сонковского района. В этой связи, отдельной задачей районной администрации является поддержка инвестиционных проектов, осуществляемая в следующих ключевых направлениях:

    - формирование положительного имиджа района на региональном и федеральном уровне;

    - составление каталога инвестиционных возможностей района с подробным описанием возможных к строительству и развитию объектов во всех отраслях хозяйственной деятельности, как то: восстановление русских усадьб, организация туристических маршрутов, разработка месторождений полезных ископаемых, промышленное и гражданское строительство, возрождение агропромышленного комплекса, развитие ЖКХ и т.д.;

    - предоставление инвесторам полноценной информации относительно земельных ресурсов района, о собственниках и пользователях земель, оказание содействия в выделении земельных участков под строительство новых и развитие существующих промышленных и гражданских объектов;

    - оказание инвесторам активной административной поддержки, как на уровне муниципальной власти, так и на уровне взаимоотношений с организациями собственниками средств коммуникации и энергетических ресурсов;

    - содействие внедрению в образовательных учреждениях специальных обучающих программ, ориентированных на вновь создаваемые производства;

    - осуществление необходимых инфраструктурных преобразований инвестиционно привлекательных территорий: реконструкция подъездных дорог и подведение инженерных коммуникаций к площадкам строительства в пределах объемов будущих налоговых поступлений;

    - оказание PR-поддержки, освещение инвестиционных проектов в СМИ, помощь инвестору в работе с населением.

Ведение планомерной и взвешенной работы по поддержке и реализации инвестиционных проектов с частными инвесторами, как с крупными, так и в сфере малого и среднего бизнеса, позволит создать в Сонковском районе благоприятный инвестиционный климат и обеспечит полноценную реализацию его инвестиционного потенциала.

# Мероприятия по территориальному планированию Сонковского района и последовательность их выполнения

## 2.1. Мероприятия по развитию пространственной структуры Сонковского района

Развитие опорного каркаса территории Сонковского района включает следующие виды градостроительных мероприятий:

- усиление главных осей развития за счет увеличения числа транспортных связей;

- формирование структуры и состава зональных элементов опорного каркаса;

- территориальная организация производительных сил;

- построение  групповой системы населенных мест.

### Развитие планировочной структуры района

Современный опорный каркас Сонковского района имеет точечно-лучевую моноцентрическую структуру, главным компоновочным центром которого является районный административный центр пгт Сонково. Поселок Сонково имеет значительный промышленный потенциал, выполняет функции административно-политического, промышленного, делового и культурного центра района, имеет наиболее развитую социальную инфраструктуру, обладает наибольшим демографическим потенциалом, в связи с чем играет определяющую роль в развитии территории района. Кроме того районный центр расположен на развязке основных межрегиональных и внутрирайонных транспортных связей. Сонково обеспечен электрическими сетями и к нему подведен природный газ.

В настоящее время второе место по значимости после районного центра в планировочной структуре района занимают центры сельских поселений – Беляницы,  Григорково, Горка, Петровское, Пищалкино, Гладышево, Кой. Для выполнения своей роли они обладают такими необходимыми факторами, как выгодное географическое положение и развитая основа для выполнения центральных функций (социальная и инженерная инфраструктура, численность населения).

Связь между точечными территориальными единицами в опорном каркасе осуществляется его линейными элементами, роль которых выполняют транспортные сети, образованные на территории Сонковского района автомобильными и железными дорогами.

К линейным элементам планировочного каркаса также можно отнести инженерные коммуникации, в данном случае линии электропередач напряжением 35 и 110 кВ, магистральный газопровод, нефтепровод.

В совокупности, компоновочный и второстепенные узловые центры, оси различных уровней, формируют исходное состояние планировочного каркаса района.

Согласно предлагаемым в Схеме территориального планирования Сонковского района преобразованиям, основополагающие изменения опорного каркаса района будут связаны как с усилением и усложнением существующей структуры, так и с формированием новых линейных коридоров.

Строительство и модернизация ряда автодорог станет основой для формирования перспективных планировочных осей, способствует усложнению планировочной структуры. В первую очередь планируются мероприятия по модернизации покрытия, поскольку многие населенные пункты соединены грунтовыми автодорогами, что исключает полноценные доступ и развитие социальной, бытовой и коммунальной инфраструктуры, увеличивает время поездок. Планируемые мероприятия по развитию автомобильных дорог можно разделить по уровню значимости для района на две группы: внутрирайонного и межрайонного (регионального) значения. Мероприятия внутрирайонного значения по реконструкции автодорожной сети способствуют развитию связей между кустовыми, автономными центрами и центрами первичной подсистемы, сокращают время поездок, улучшают доступ населения к социальным службам, служат основой для продления, изменения, открытия новых маршрутов общественного транспорта, повышают инвестиционную привлекательность территории. Мероприятия межрайонного значения по строительству и реконструкции автодорожной сети способствуют формированию опорной транспортной сети как Тверской области, так и Российской Федерации.

Главные преобразования связаны со строительством автодороги Горка Ширятская (Кесовогорский район) – Сонково и реконструкцией автодороги Красный Холм – Старое Гвоздино – Сараево (асфальтирование гравийного участка от д.Власово до границы Краснохолмского района), которые войдут в состав нового автотранспортного коридора Весьегонск – Красный Холм – Сонково – Кесова Гора – Кашин – Калязин (с выходом на Устюжну и Сергиев Посад). Это направление является составной частью мероприятий по формированию транспортного каркаса Тверской области в части формирования новых хордовых направлений, обеспечивающих пропуск транспортных потоков в обход наиболее загруженных участков сети. Данные проектные мероприятия позволят усилить региональные связи не только Сонковского района, но и Бежецкого экономического микрорайона. Наиболее необходима данная автодорога самому району, который становится узловым центром в планировочном каркасе Тверской области, что увеличит привлекательность территории и количество транзитного потока.

В последующем, из существующих второстепенных планировочных осей, выявляется, с помощью улучшения покрытия дорожной сети, основной транспортный каркас внутрирайонного сообщения, имеющий радиальную структуру. Дальнейшее строительство дорог районного значения приводит к усложнению формы планировочного каркаса, появлению замкнутых кольцевых элементов, что позволит при сохранении сложившейся моноцентрической структуры планировочного каркаса увеличить связность территории, повысить качество транспортных связей.

Инженерно-транспортный каркас района дополнится межпоселковой сетью газопроводов.

Все вышеперечисленные преобразования транспортной и инженерной инфраструктуры Сонковского района направлены на создание максимально возможного уровня привлекательности для потенциальных инвесторов.

Условно на территории района, после запланированных преобразований, можно выделить участки, обладающие определенным потенциалом развития – селитебным, рекреационным, промышленным, сельскохозяйственным. Поскольку имеющийся потенциал Сонковского района в настоящее время в должной мере не освоен и не используется, то для некоторых территорий возможно выделение нескольких профилирующих направлений.

Селитебную функцию выполняет, прежде всего, территория пгт Сонково.

Промышленное развитие предпочтительнее для территории пгт Сонково, что обусловлено имеющейся промышленной базой, а также для части территории Петровского сельского поселения, а именно района от пгт Сонково до д. Сонковскые, что обусловлено наличием свободных производственных площадок и хорошей транспортной доступностью.

Развитие сельского хозяйства перспективно на всей территории района.

Рекреационный профиль имеют территории Койского, Петровского, Беляницкого сельских поселений, что связано с наличием на их территории объектов туризма и рекреации: памятников истории и архитектуры, археологии.

Как было отмечено выше, для некоторых территорий Сонковского района возможно выделение нескольких профилирующих направлений. В данном случае целесообразно развитие всех предложенных специализаций в такой форме и соотношении, чтобы реализация имеющегося потенциала не влекла за собой конфликтных ситуаций и не угрожала устойчивому развитию соседних территорий.

В результате совершенствования планировочной организации территории Сонковского района, создаются благоприятные условия, способствующие решению существующих социальных задач, повышению общественного производства и инвестиционной привлекательности территории, рациональному использованию природных ресурсов с учетом их охраны и восстановления, развитию и совершенствованию планировочной структуры Тверской области.

### Территориальная организация производительных сил

Территориальную организацию производительных сил в Сонковском районе следует проводить в соответствии с определенной концепцией его социально-экономического развития. При этом необходимо учитывать:

- исторически сложившуюся экономическую специализацию Сонковского района как сельскохозяйственного и специализацию пгт Сонково как промышленного центра;

- размещение производительных сил в регионе;

- государственные и региональные планы по развитию транспортной инфраструктуры;

- наличие внутренних природных ресурсов.

В Сонковском районе в перспективе до 2030 года возможно активное развитие следующих сфер экономики:

- строительство и ввод в эксплуатацию новых промышленных объектов;

- развитие сельскохозяйственного производства, строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов животноводства и обрабатывающих производств;

- развитие туризма и рекреации на базе объектов историко-культурного наследия и природных комплексов;

- строительство инженерно-транспортных коммуникаций: региональных автомобильных дорог, газопроводов и сооружений газового хозяйства;

- развитие сферы ЖКХ, в том числе: строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения, строительство и реконструкция очистных сооружений, организация службы сбора мусора в населенных пунктах и др.;

- развитие социального сектора: модернизация учреждений образования (дошкольного, школьного, специального, дополнительного), здравоохранения, культуры, организация спортивных школ, музеев и т.д.;

- жилищное строительство, в том числе строительство организованных коттеджных поселков;

- добыча полезных ископаемых.

### Промышленность

При разработке схемы территориального планирования муниципального района наиболее важными вопросами в сфере промышленного производства являются направленность и специализация развития отраслей промышленности и отдельных крупных предприятий, выбор форм организации промышленных производств и привязка их к конкретным территориям.

Развитие промышленной базы района, увеличение выпуска промышленной продукции может происходить как за счет расширения или модернизации действующих предприятий, так и создания новых. Возникновение новых производств возможно, во-первых, в уже существующих отраслях. Во-вторых, в результате образования на базе работающих предприятий промышленных узлов или кластеров. И, в-третьих, путем создания качественно иных для данной территории предприятий в отраслях прежде не существовавших в её границах.

Промышленное производство в Сонковском районе складывалось под влиянием нескольких факторов: наличия сырья и мест потребления.

Из 3 промышленных предприятий района, 1 представляет пищевую промышленность, 1 – легкую и 1 предприятие – занимается ремонтом двигателей.

В результате в районе сформировалось несколько производственных зон:

- городская промзона – зоны в границах городского поселения Сонково, сформированные на базе действующих предприятий;

- промзона в п.Красномайский – сформированная на базе ООО "Сонковский льнозавод";

- промзоны, сформированные на базе разрабатываемых месторождений полезных ископаемых.

Все перечисленные промзоны района сохраняются во временном периоде Схемы территориального планирования Сонковского района и для каждой зоны предполагается возможность развития.

В результате анализа возможностей по увеличению выпуска продукции действующими предприятиями, а также по созданию новых производств, были выделены приоритетные направления развития промышленного производства на территории Сонковского района.

Промышленным центром Сонковского района остается пгт Сонково, как узловой центр инженерно-транспортных коммуникаций и главный компоновочный центр районной системы расселения. Он же является одной из наиболее перспективных площадок для привлечения инвестиций в районе.

Помимо возможностей по увеличению выпуска продукции действующими предприятиями в Сонковском муниципальном районе существуют определенные перспективы по созданию новых производств. Некоторые характеристики проектируемого   предприятия приведены в табл. 2.1.1.

Таблица  2.1.1. Информация о проектируемом предприятии

| № | Наименование объекта | Адрес | Отрасль промышленности | Статус* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кирпичный завод | п. Сонково, ул. Мелиораторов | Раздел D Обрабатывающие производства DI Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | Оформляется документация |

Перспективы развития новых производств, а, как следствие, развитие окружающих территорий, напрямую связаны с наличием площадок и земельных участков соответствующего назначения, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой.

На территории Сонковского района можно выделить  две перспективные для строительства новых производств территории. Ниже представлены их характеристики.

Таблица  2.1.2. Перспективная производственная площадка

| Адрес (примерное месторасположение) | Наличие коммуникаций | Площадь, га | Вид права на участок | Целевое назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тверская обл., Сонковский р-н, Петровское с/п, по правую сторону автодороги Сонково – Красный Холм от границы п. Сонково до д. Сонковскые | асфальтовая дорога | 45,2 | Расположен на землях с/х назначения находящийся в к-зе «Вперёд» - общая долевая собственность – 41,8 га; постоянное (бессрочно) пользование – 3,4 га. | карьер под разработку месторождения кирпичных глин Мальцыно |
| Тверская обл., Сонковский р-н, Горское с/п, по обе стороны от автодороги Сонково – Бежецк в окружении д.Сабурово | асфальтовая дорога | до 300 га | Расположен на землях с/х назначения находящийся в к-зе "Им. Чудова" – долевая собственность | размещение комплекса транспортной логистики и предприятий перерабатывающей отрасли |

В ходе работ по разработке Схемы территориального планирования Тверской области на территории Сонковского района был выделен ареал для размещения зон экономической активности. Бежецко-Сонковская агропромышленная, лесохозяйственная, туристско-рекреационная зона экономической активности выделена на восточной границе Сонковского района с Бежецким.

Промышленное освоение перечисленных земельных участков предполагается за счет средств заинтересованных инвесторов в перспективе до 2020 года.

Наличием источников сырья – полезных ископаемых – определяется потенциал развития добывающей промышленности района.

Сонковский район не богат полезными ископаемыми. На территории района присутствуют месторождения: торфа, песка, глин, ПГС и известняка. Из прогнозных месторождений можно выделить: ПГС, песок и глины.

На текущий момент в районе не разрабатывается ни одного месторождения.

Более подробная информация о перспективных месторождениях полезных ископаемых района представлена в таблицах 2.1.3. - 2.1.4.

Таблица 2.1.3. Перечень перспективных месторождений полезных ископаемых (разведанных)

| № на карте | Наименование и месторасположение | Вид полезного ископаемого | Мощность, м |  | Утверждение запасов | Запасы, тыс.куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вскрыши | полезной толщи |  |  |
| 65/1 | м-ние Маяк располож в 5-5,5км к С-С-В от ст.Подобино, в 1км Ю-З д.Горбовец и в 2км севернее д.Холм | ПГС | 0,8/2,0 | 2,0/6,0 | не утверждались | 500 |
| 65/2 | м-ние Рыльково возле д.Рыльково | ПГС | 0,3/2,0 | 2,8/8,3 | не утверждались | 200 |
|  | м-ние Мальцыно (лицензия на право пользования недрами ТВЕ 80023 ТЭ выдана в 2007 году администрации Сонковского района) | глины кирпичные |  |  |  | 670 |

Таблица 2.1.4. Сведения о прогнозных ресурсах Сонковского района

| Номер прогнозной площади | Ресурсы в млн. м3 Р1 | Вид полезного ископаемого | Мощность, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вскрышных пород от-до | Полезной толщи от-до |
| Р-2 | 22,3 | Песок строительный | 6,0 | 6,0 |
| Р-4 | 13,9 | Песчано-гравийная смесь | 0,4 | 5,6 |

Территории, занятые всеми упомянутыми выше месторождениями, являются перспективными для перевода в категорию земель промышленности под цели добычи полезных ископаемых.

Инвестирование создания на территории Сонковского района предприятий пищевой промышленности возможно в двух направлениях. Один путь развития предполагает выход с изготовляемой продукцией за пределы области на рынки соседних регионов, другой – расширение сектора местной продукции на внутриобластном рынке.

Поставка товара на обширные столичные рынки требует участия крупных и средних производителей продукции массового характера, функционирование которых обеспечено сырьевой базой. Развитие обрабатывающих производств и производства продуктов питания может идти в направлении создания вертикально и горизонтально интегрированных агрохолдингов. Вертикальные структуры включают в себя производство сельхозпродукции, её переработку и сбыт.

Развитие пищевой промышленности в районе, по большей части, будет заключаться в поддержании и содействии модернизации существующих предприятий, приспособлении их для переработки местного сырья получаемого на предприятиях АПК Сонковского района,  помощь в правильном позиционировании продукции и нахождении рынков сбыта в Тверском, Вологодском и Московском регионах.

Развитие легкой промышленности связано с углубленной переработкой льняного сырья в целях изготовления льняных и смесовых тканей и иной продукции. Необходима поддержка и содействие модернизации существующего предприятия (ООО "Сонковский льнозавод"), помощь в правильном позиционировании продукции и нахождении рынков сбыта в Тверском,  Московском и других регионах.

Выделяемые территории, перспективные для строительства промышленных объектов, зачастую расположены на землях категорий, не предназначенных для промышленного использования (земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда (эксплуатационные леса)). В случае их освоения, необходим перевод указанных земель в  категорию "земли промышленности",  в соответствии с действующим законодательством.

### Сельское хозяйство

Приоритетными направлениями развития сельского хозяйства на территории Сонковского района являются молочно-мясное скотоводство и кормовое растениеводство.

Развитие отрасли животноводства

Основное направление развития животноводства в Сонковском районе: молочное животноводство с выращиванием сверх ремонтного молодняка на мясо.

Согласно Схеме территориального планирования Тверской области, Сонковский район относится к Северо-Восточному району сбыта сельскохозяйственной продукции, ориентированному на Тверскую, Вологодскую и Ярославскую области.

Развитие агропромышленного комплекса района в первую очередь должно быть направлено на модернизацию и дальнейшее совершенствование существующих АПК.

Производство сельскохозяйственной продукции в районе осуществляют 13 с/х организаций и 4 крестьянско-фермерских хозяйства. Основная специализация хозяйств района – молочно-мясное скотоводство в сочетании с растениеводством.

Наиболее крупными и стабильно действующими хозяйствами являются СПК – колхоз "Красный октябрь", колхоз им.Чудова,  СПК "Поречье" и СПК "Гладышево".

Основная проблема АПК Сонковского района – чрезмерная удаленность рынков сбыта. Отсутствие качественных автодорог до ведущих хозяйств усугубляет ситуацию. В этой связи, модернизация транспортного каркаса района, строительство асфальтированных дорог – это приоритетные задачи, являющиеся основой для возрождения сельского хозяйства в Сонковском районе.

Сеть предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, в районе представлена молокозаводом ООО "Сонковское молоко" (п.Сонково), приемным пунктом ООО "Старицкий сыр" (д.Горка). В ООО «Сонковское молоко» в 2009 году произошла смена собственника, в планы которого входит реконструкция завода.

Рынком сбыта для молока являются также молокоперерабатывающее предприятие ООО "Тверца" (г.Торжок).

Мясо реализуется на доращивание в спецхоз "Зареченское", а также на мясокомбинаты пгт Кесова Гора (Тверская область), г.Клин, г.Сергиев-Посад (Московская область).

В настоящее время в районе реализуется ряд проектов, направленных на поддержку сельхозпроизводителей района. В районном центре ведется подготовка к строительству площадки под сельскохозяйственный рынок.

В  Петровском сельском поселении ООО «Скопа» (д.Сергеевское) ведёт строительство современного животноводческого комплекса на 400 голов.

В ведущих хозяйствах района – СПК – колхоз "Красный Октябрь", колхоз им.Чудова, СПК "Гладышево" – планируются реконструкции животноводческих комплексов.

Практически вся территория района относится к зоне, планируемой к дальнейшему усилению существующих сельхозпроизводителей и развитию фермерских хозяйств (в т.ч. агротуризм).  Развитие агропромышленного комплекса района в первую очередь должно быть направлено на модернизацию и дальнейшее совершенствование существующих АПК.

Создание новых агропромышленных комплексов на территории района маловероятно. Перспектива расширения сети сельхозпроизводителей связана с появлением вновь образованных крестьянско-фермерских хозяйств.

Чтобы минимизировать издержки и риски, характерные для работы в сельскохозяйственном секторе, необходимо использовать стратегию вертикальной интеграции. Дальнейшее развитие АПК рассматривается в развитии существующих центров АПК, создании вертикально-интегрированных агрокомплексов, ориентированных на конечную реализацию собственной продукции и включающими все звенья производственной цепочки — от развитой кормовой базы до современной переработки молочной и мясной продукции и ее эффективной реализации. Широкая диверсификация видов деятельности служит гарантией устойчивости бизнеса сельскохозяйственных организаций на всех этапах их деятельности.

Центрами развития АПК могут выступать стабильно развивающиеся сельскохозяйственные организации района: СПК-колхоз "Красный Октябрь" (с.Беляницы), колхоз им.Чудова (д.Горка), СПК "Гладышево" (д.Гладышево), СПК "Поречье" (д.Поречье).

Перспективными местами для развития (возрождения) сельскохозяйственной деятельности в районе являются территории прекративших свою деятельность сельхозпроизводителей: колхоз "Борец" и колхоз "Сонковский".

Вновь образованные крестьянско-фермерские хозяйства могут возникнуть на базе сельхозорганизаций, прекративших производственную деятельность:

| Наименование организации | Адрес |
| --- | --- |
| Колхоз имени Максима Горького | Беляницкое с/п, д.Привольное |
| Колхоз "Рассвет" | Беляницкое с/п, д.Пригорки |
| Колхоз "Мир" | Григорковское с/п, д.Зубарево |
| Колхоз "Сонковский" | Григорковское с/п, д.Григорково |
| СПК "Дружба" | Пищалкинское с/п, д.Добрыни |
| Колхоз "Память Дзержинского" | Пищалкинское с/п, д.Задорье |
| Колхоз "Борец" | Петровское с/п, д.Лаврово |
| ООО "Агрофирма "Сонковская" | Гладышевское с/п, п.Красномайский |

В качестве центра по переработке сельхозпродукции необходимо развивать пгт Сонково, размещение молокоприемного пункта с оборудованием по первичной переработке молока возможно в с.Беляницы.

Развитие отрасли растениеводства

Развитие отрасли растениеводства на территории района направлено, в основном, на укрепление и создание кормовой базы. Посевные площади Сонковского района заняты, в основном, под кормовыми и зерновыми культурами, доля технических культур, картофеля и овощей незначительна.

Мелкотоварное производство картофеля и овощей развивается в фермерских и личных подсобных хозяйствах всех сельских поселений. Наиболее крупными индивидуальными предприятиями являются ИП Пушонков В.И. (д.Григорково), Садиров С.К. (д.Зубарево), Возненко Г.Г. (д.Бережки), Виторгаев (д.Ивановское).

Во всех сельских поселениях производство сельскохозяйственной продукции животноводства и растениеводства целесообразно развивать в малых формах: крестьянско-фермерские хозяйства, хутора и личные подсобные хозяйства населения.

В перспективе до 2030 года сельское хозяйство будет развиваться как основная отрасль на территории Сонковского района. Очевидно, что основу развития сельского хозяйства будут составлять новые формы ведения хозяйства в виде вертикально интегрированных структур – агрохолдингов, строящих вертикальные связи от поля до прилавка. Формирование агрохолдингов потребует реорганизации ряда сельхозорганизаций или их объединения.

### Рекреация и туризм

Сонковский район входит в группу районов, объединенных общими транспортными, территориальными и экологическими особенностями. Комитетом по туризму Тверской области эта группа районов с точки зрения туристической привлекательности была названа "Бежецкий верх". В эту группу также входят Сандовский, Весьегонский, Сонковской, Молоковский, Бежецкий, Краснохолмский и Кесовогорский районы. Потенциалом этой зоны является уникальный всхолмленный рельеф-поднятие: Моркины Горы, Покров-Коноплинская гряда, Овинищенская гряда; проточные озера на Мологе и Рыбинское водохранилище; традиционные отрасли сельского хозяйства – льноводство и мясное животноводство, а также исторические, культурные достопримечательности и памятные места.

Развитие "Бежецкого верха" как зоны семейного гостеприимства и малых форм туристического бизнеса будет определять социально-экономическое развитие группы районов и районных центров, в том числе и Сонковского района, развитие коммуникационного и транспортного каналов, развитие природно-культурного парка.

Всего на территории Сонковского района насчитывается: 5 памятников археологии, из которых 1 относится к эпохе мезолита-раннего неолита, 2 курганных могильника, 2 селища периода раннего и развитого средневековья (XI-XVII вв.).

На территории Сонковского  района выделены два культурно-ландшафтных района – Койский и Ситский.

В районе выделяется 1 массив историко-культурного назначения. Однако, из-за отсутствия научно-проектной документации на эти места, где были бы точно обозначены земли историко-культурного назначения,  выделяются лишь массивы земель, на которых точно расположены памятники археологии, включенные в достопримечательные места – это Божонский массив.

На территории Сонковского района сохранились памятники архитектуры и истории: храмы и храмовые комплексы, отдельные постройки сельской гражданской застройки, памятные места.

Таблица 2.1.5.. . Объекты историко-культурного наследия Сонковского района Тверской области (памятники архитектуры)

| № п/п | Категория охраны, № пост-ия | Местонахождение (адрес) | Памятники архитектуры XVIII-XIX в.в., населенные пункты, здания, связанные с жизнью знаменитых людей | Церкви | Братские захоронения, обелиски, памятники событий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Р № 1327 Прил. 2 | пгт Сонково |  |  | Бюст дважды Героя Советского Союза В.И. Андрианова |
| 2. | В | пгт Сонково |  | Церковь, кон. XIX- нач. XX в.в. |  |
| 3. | Р № 310 | пгт Сонково, гражданское кладбище |  |  | Братская могила советских летчиков, погибших в боях с фашистами, 1941-1945 г.г. |
| 4. | В | пгт Сонково, парк |  |  | Обелиск павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны (1975 г.) |
| 5. |  | Сонковский район, с. Беляницы |  | Церковь Троицы, 1867 г. |  |
| 6 | В | Сонковский район, с. Беляницы, Беляницкое с/п |  |  | Могила комиссара г. Бежецка Скворцова П.Ф. |
| 7. | В | Сонковский район, д. Божонка |  | Церковь Покровская,1853-1858 г.г. |  |
| 8. | В | Сонковский район, д. Божонка |  |  | Место битвы русских войск с татаро- монголами, 1238 г. |
| 9. | Р № 310 | Сонковский район, д. Вепрь | Школа, в которой в 1931-1934 г.г. учился Герой Советского Союза Морин Ф.В. |  |  |
| 10. | В | Сонковский район, д. Васьянское |  | Церковь Михаила Архангела, 1789 г., 1-ая пол. XIX в. |  |
| 11. | Р № 310 | Сонковский район, с. Головское |  | Церковь Казанская, 1809 г |  |
| 12. | Р № 310 | Сонковский район, с. Горки |  | Церковь Казанская, 1870 г |  |
| 13. 13.1. 13.2. | Р № 310 | Сонковский район, д. Григорково | Усадьба, XIX в.: Главный дом, 1-ая пол. XIX в. Регулярный парк с прудами, 1-ая пол. XIX в. |  |  |
| 14. | Р № 310 | Сонковский район, с. Задорье |  | Церковь Вознесенская, 1848 г. |  |
| 15. 15.1. 15.2. 15.3. 15.4. 15.5. 15.6. 15.7. 15.8. 15.9. 15.10. 15.11. 15.12. | Ф № 624 Ф № 624 В В Ф № 624 В В В В В В В | Сонковский район, с. Кой | Комплекс застройки сельской площади, XIX в.: Церковь Троицкая, 1717 – 1731 г.г. Ограда с угловыми башнями, двумя воротами, сер. XIX в. Сторожка, сер. XIX в. Амбар церковный, сер. XIX в. Корпуса торговых лавок (два), кон. 70-х г.г. XIX в. Часовня Александровская, 1882 – 1885 г.г. Училище духовное, сер. XIX в. Больница, сер. XIX в. Дом причта северный, 2-ая пол. XIX в. Дом причта южный, сер. XIX в. Лавка, кон. XIX в. Дом крестьянский, кон. XIX - нач. XX в.в. |  |  |
| 16. | Ф № 624 | Сонковский район, с. Кой |  | Церковь Иоанна Богослова, 1828 – 1833 г. г., сер. XIX в. |  |
| 17. | Р № 310 | Сонковский район, с. Кошево-Корельское |  | Церковь Сретенская, 1816 г. |  |
| 18. | В | Сонковский район, д. Куклино |  | Образцовый крестьянский дом- двор Михайлова, 2-ая пол. XIX-нач. XX в.в. |  |
| 19. | В | Сонковский район, д. Куклино |  | Часовня, 2-ая пол. XIX в. |  |
| 20. | В | Сонковский район, с. Лаврово |  | Церковь Сретенская, 1866 г. |  |
| 21. | В | Сонковский район, д. Лаврово | Школа, в которой в 1929-1931 г.г. учился Герой Советского Союза Квасников М.С. |  |  |
| 22. | Ф № 624 | Сонковский район, д. Одинцово |  | Церковь Казанская, 1800 г. |  |
| 23. | Р № 310 | Сонковский район, д. Перетерье |  | Церковь Покровская, 1821-1830 г.г. |  |
| 24. | Р № 310 | Сонковский район, с. Петровское |  |  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистами, 1941-1942 г.г. |
| 25. 25.1. 25.2. 25.3. 25.4 25.5 | В | Сонковский район, с. Петровское (Богоявленское) | Усадебный ансамбль Шубинских, сер. XIX в.: Дом усадебный, сер. XIX в. Конюшня с каретным сараем, сер. XIX в. Скотный двор, сер. XIX в. Людская, сер. XIX в. Сыроварня, сер. XIX в. |  |  |
| 26. | Р № 310 | Сонковский район, д. Поводнево |  | Церковь Воздвиженская, 1827 г., XIX в. |  |
| 27. | Р № 310 | Сонковский район, д. Поречье |  | Церковь Вознесенская, 1833-1847 г.г. |  |
| 28. | В | Сонковский район, д. Пригорки (бывшая Безумово) | Сарай пожарный, нач. XX в. |  |  |
| 29. | В | Сонковский район, д. Пригорки | Ветряная мукомольная мельница, 2- ая пол. ХIХ в. |  |  |
| 30. | В | Сонковский район, д. Пригорки | Школа, в которой в 1938-1940 г.г. учился Герой Советского Союза Артамонов В.В. |  |  |
| 31. | В | Сонковский район, д. Рогово |  | Часовня, нач. XX в. |  |
| 32. | Р № 310 | Сонковский район, д. Рылово | Дом, в котором родился и жил в 1926-1943, 1945 г.г. Герой Советского Союза Артамонов В.В. |  |  |
| 33. 33.1. 33.2. | Ф № 624 | Сонковский район, д. Синево – Дуброво |  | Ансамбль, XVIII в.: Церковь Тихвинская, 1784 г. Ограда с воротами, кон. XVIII в. |  |
| 33. | В | Сонковский район, д. Старово |  | Часовня, 2-ая пол. XIX в. |  |
| 34. | Р № 310 | Сонковский район, д. Хонеево |  |  | Могила Артамонова В.В., Героя Советского Союза, 1926-1945 г.г. |
| 35. 35.1 35.2. 35.3. 35.4. 35.5. 35.6. | Р № 310 Р № 310 В В В В | Сонковский район, д. Хонеево | Комплекс застройки сельской площади: Церковь Спасская, 1809 г. Школа церковно-приходская, 2-ая пол. XIX в. Амбар церковный, нач. XX в. Амбары, нач. XX в. Сарай пожарный, нач. XX в. Дома жилые, кон. XIX-нач. XX в.в. |  |  |
| 37. | В | Сонковский район, д. Хонеево | Школа, в которой в 1922-1926 гг. учился Герой Советского Союза Нечаев В.Г. |  |  |
| 38. | В | Сонковский район, д. Хонеево | Дом, в котором родился и жил в 1893-1911 г.г. видный советский деятель Чудов М.С. |  |  |
| 39. | В | Сонковский район, д. Хонеево | Дом, в котором родился и жил в 1914-1930 г.г. Герой Советского Союза Нечаев В.Г. |  |  |

Цивилизованное использование объектов историко-культурного наследия

В перспективе до 2020 года на территории Сонковского района необходимо завершить следующие мероприятия в отношении объектов историко-культурного наследия:

- разработать стратегию охраны и использования памятников истории и культуры с целью создания единого историко-культурного пространства на всей территории Сонковского района;

- формирование полноценного реестра памятников архитектуры и археологии, согласование его с федеральными органами исполнительной власти в области охраны историко-культурного наследия;

- включение в реестр и постановка на госохрану вновь выявленных объектов историко-культурного наследия.

В части развития рекреационной и туристической деятельности на территории Сонковского района следует проводить направленное формирование рекреационно-туристских ареалов, базовых центров туризма и отдыха, сопутствующей инфраструктуры, уделяя внимание проектам по развитию всесезонных видов отдыха.

Потенциал района заключается в возможности реставрации множества сохранившихся памятников архитектуры, способных стать интересными для широкого круга туристов.

В будущем, по мере изучения и освоения территорий, ценных с точки зрения археологии, значимым этапом развития туризма в Сонковском районе может стать организация историко-краеведческих музеев.

Сонковский район является экологически чистым районом. На его  территории отсутствуют крупные промышленные предприятия, не проходят автотрассы с интенсивным движением. Через пгт Сонково проходит железная дорога, ст. Сонково является крупным железнодорожным узлом, но отрицательного действия на экологическую ситуацию в районе это не оказывает.

Высокую инвестиционную привлекательность для размещения рекреационных объектов имеют земли на северо- и юго-западной окраине Сонковского района в границах Ситского и Койского культурно-ландшафтных районов.

Из земель, территориально близких к районному центру, для размещения рекреационных объектов (в первую очередь организованных жилых поселков рекреационного типа) подходят земли населенного пункта Бокарево Беляницкого с/п и близлежащие земли сельхозназначения. Это обособленная территория обезлюдевшего населенного пункта на речке Раковка, отделенная от "цивилизации" железной дорогой Сонково – Бологое, не имеющая подъездных дорог с твердым покрытием. В то же время, в радиусе 5 км о Бокарево расположены: центр притяжения туристов в с.Синёво-Дуброво, достопримечательные места и памятники архитектуры в дд. Пригорки, Хонеево. Относительная близость рассматриваемой местности до районного центра (15 км) и центра сельского поселения Горка (11 км), через территории которых осуществляется подъезд к д.Бокарево, позволяют говорить о доступности необходимой обслуживающей инфраструктуры.  Данная территория лишена уникальных ландшафтов, что не позволяет рассматривать ее как центр развития туризма. Рекреационное развитие д.Бокарево проектируется с позиции размещения в ней и на окружающих ее сельхозземлях организованного дачного поселка с планировкой, позволяющей развивать личное подсобное хозяйство и объекты агротуризма.

В Гладышевском сельском поселении сохранились самобытные карельские деревни.

На территории Григорковского сельского поселения сохранился усадебный дом 19 века и остатки регулярного липового парка с прудами.

Основой для развития в районе промыслового туризма могут служить многочисленные охотничьи хозяйства, расположенные на территории района (табл.2.1.6).

Таблица 2.1.6. Информация об охотничьих хозяйствах, расположенных на территории Сонковского района

| Название | Место расположения |
| --- | --- |
| ООО "Сонковская гать" | Койское с/п, д. Перетерье |
| ООО "Скопа" | Петровское с/п, д. Марково |
| ООО "Тверь – сафари" | Горское с/п, д. Муравьёво |
| ООО "Руссо-Диз" | Григорковское с/п, д. Зубарево |
| ООО "Белка" | Григорковское с/п, д. Зубарево |

В Сонковском районе существует проект создания туристического комплекса "Куклино".

Предпосылкой создания многофункционального туристического комплекса "Куклино" является его расположение в местности с высокой насыщенностью историко-культурными объектами и событиями.

Реализация проекта предполагается в рамках следующих концепций:

1. "Агротуризм". Создание комплексной туристической инфраструктуры, ориентированной на семейный отдых, включающей гостиничные комплексы и сельскохозяйственные территории, что позволяет не только обеспечить туристов современным, удобным бытом, но и дает им возможность познакомиться с жизнью современной деревни.

2. "Экологическая тропа" соединяет в себе экономическую рентабельность, заботу об окружающей среде и незабываемый отдых на природе для многочисленных посетителей, а также дает возможность обеспечить тур-клиентов современным, удобным бытом.

3. "Промысловый туризм". Строительство малых гостиниц, создание условий для охоты, рыбалки, сбора грибов и ягод.

На сегодняшний день многофункциональный комплекс в стадии  проектирования. Объем инвестирования составляет около 350 млн. руб. Плановый срок окупаемости проекта: 8 лет.

В Сонковском районе есть участки, так называемые "центры притяжения", наиболее интересные для размещения объектов туризма и рекреации. Они представлены в таблице ниже.

Таблица 2.1.7. "Центры притяжения" Сонковского района

| Наименование | Месторасположение | Культурно-историческое наследие | Виды возможного туризма |
| --- | --- | --- | --- |
| Синёво-Дуброво | с. Синёво-Дуброво, оба берега р.Величка | храм Тихвинской Божией Матери (1784, камен., действ.) в с.Синёво-Дуброво; место дворянской усадьбы Хилковых | исторический туризм, маршрут паломничества, экологический туризм |
| Кой | с.Кой, оба берега р.Корожечна | храм ап. и ев. Иоанна Богослова (1833, камен., не действ.) и храм Пресвятой Живоначальной Троицы (1731, камен., не действ.) в с.Кой; место дворянской усадьбы Тихомировых; родина профессора Царскосельского лицея, юриста А.П. Куницына; |  |
| Божонка | с.Божонка, оба берега р.Сить | древнерусский курганный могильник и сопка; место битвы русских войск с татарами 4 марта 1238 г.; храм Покрова Пресвятой Богородицы (1858, камен., не действ.) в с.Божонка; место дворянской усадьбы Огильви; на реке Сить - место трагического поражения русских в битве с войском хана Батыя в 1237году. |  |

Перспективные туристические маршруты

На сегодняшний день в Сонковском районе существуют следующие туристические маршруты:

Таблица 2.1.8.  Основные туристические маршруты по территории Сонковского района.

| Пункты показа, расстояние до пункта | Объекты показа |
| --- | --- |
| Начало маршрута - п. Сонково | В центре посёлка сохранились 3 кирпичных дома дореволюционной постройки бывших купцов (в настоящее время: молодёжный центр, ОВД и редакция газеты). Напротив здания ж/д вокзала установлен бюст дважды Героя Советского Союза В.И. Андрианова. |
| д. Петровское (12 км) | Остатки усадебного парка, главного дома, сыроварни князей Шубинских, участников войны 1812г., часовня Богоявления, построенная на средства губернатора Ярославской обл., освящена 6 мая 2006 года. |
| с. Лаврово (18 км) | Сретенская церковь(1866г.) и остатки Казанской церкви (1817г.) |
| д. Божонка (6 км) | Место битвы на р. Сить (4 марта 1238 года) русских войск с татаро-монголами, в честь битвы установлена памятная стела в 1972г., Покровская церковь (1858г.),остатки усадебного парка (19в.), находившегося в поместье контр-адмирала Огильви |
| с. Горка (15 км) | Остатки усадебного парка (19 в.), Казанская церковь (1848г.) |
| с. Задорье (2 км) | Вознесенская церковь (1870г.) |
| п. Пищалкино (0,5 км) | Вблизи находится сельцо Займище с остатками усадебного парка (19в.) |
| конечный пункт маршрута – п. Сонково (14 км) |  |

Все описанные выше ресурсы, даже используемые в настоящее время, представляют на данный момент только потенциал для развития туристской индустрии в районе. Для дальнейшего развития туризма и рекреации в районе необходимо строительство домов отдыха, туристических баз, кемпингов и других объектов и средств размещения туристов с целью большей организации туристических потоков. Как правило, наибольший поток туристов наблюдается у крупных водных объектов района – это озера и реки. Поэтому новое строительство туристических объектов необходимо приурочить именно к этим природным достопримечательностям.

Мероприятия в плане использования культурно-исторических ландшафтов Сонковского района

В границах Сонковского района выделены территории, требующие создания Особо охраняемых природных территорий (ООПТ) - Божонский массив земель историко-культурного (археологического) значения и два культурно-ландшафтных района – Койский и Ситский.

Создание данных ООПТ предполагается за счет объединения в единую структуру уникальных историко-культурных районов и ландшафтов Сонковского района.

Рассматриваемые в качестве особо охраняемых территории являются центрами притяжения туристических потоков.

Нетрадиционные виды туризма

На территории Сонковского района возможно развитие эксклюзивных видов туризма:

- агротуризма, на базе действующих и вновь создаваемых фермерских хозяйств;

- археологического, на базе памятников археологии и, в будущем, развитой сети историко-краеведческих музеев;

- промысловый туризм, на базе существующих охотничьих хозяйств;

- религиозного, на базе православных церквей представленных в Сонковском районе.

Обязательным условием должного развития данных видов туризма является их всесторонняя популяризация через средства массовой информации. Также необходимо налаживать контакты с учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами, формировать соответствующие маршруты показа.

### Трудовые ресурсы

Численность и состав населения района являются важнейшими составляющими его социально-экономической жизни. Оценка их текущего состояния и перспектив изменения позволяет выявить существенные проблемы в сфере трудовых ресурсов.

По размеру сокращения численности населения за период с 12 января 1989 года по 1 января 2008 года, Сонковский район с показателями в 30% делит 29-ое место с Весьегонским районом, при этом среднеобластной показатель по данной величине равен 17%.

Плотность населения в Сонковском районе достигает 9,5 чел./кв.км, что меньше среднеобластного значения на 40% (16,4 чел./кв.км).

Миграционная убыль в Сонковском районе на 1 января 2007 года составляла 
95 человек, при коэффициенте миграционной убыли населения в 10,2 человека на 
1000 жителей.

Таким образом, видно, что, из-за постоянной убыли населения, демография Сонковского района находится в худшем положении, чем демография большинства муниципальных образований Тверской области.

Для выполнения повариантного прогноза демографической ситуации на долгосрочную перспективу в разрезе муниципальных образований Тверской области, разработчиком, в качестве исходных данных, были запрошены материалы специального характера в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики и в Управлении Федеральной миграционной службы по Тверской области, а именно:

- численность населения с распределением по полу и возрасту по однолетним группам по итогам переписи 1989 г.;

- численность населения в период с 1990-2007 гг.;

- численность населения с распределением по полу и возрасту по пятилетним группам в период с 2002-2007 гг.;

- количество родившихся живыми в период с 1989-2007 гг.

- количество родившихся живыми по полу и возрасту матери в пятилетних возрастных группах в период с 2002-2007 гг.;

- число умерших в период с 1989-2007 гг.

- число умерших в возрасте до 1 года в период с 1989-2007 гг.;

- число умерших по полу, возрасту и причинам смерти по пятилетним группам в период с 2002-2007 гг.;

- численность прибывших во все муниципальные образования с распределением по потокам (из-за пределов России, из-за пределов Тверской области, из-за пределов муниципального образования) в период с 1989-2007 гг.;

- численность прибывших с распределением по полу и возрасту (по пятилетним возрастным группам) во все муниципальные образования с распределением по потокам (из-за пределов России, из-за пределов Тверской области, из-за пределов муниципального образования) в период с 2002-2007 гг.;

- численность выбывших из всех муниципальных образований с распределением по потокам (за пределы России, за пределы Тверской области, за пределы муниципального образования, городские - сельские поселения) в период с 1989-2007 гг.;

- численность выбывших из всех муниципальных образований с распределением по полу и возрасту (по пятилетним возрастным группам) с распределением по потокам (за пределы России, за пределы Тверской области, за пределы муниципального образования, городские - сельские поселения) в период с 2002-2007 гг.;

- число зарегистрированных мигрантов по данным ФМС (пол, возраст, выданные разрешения на временное проживание, видов на жительство, место происхождения мигрантов, цели приезда) по пятилетним возрастным группам в период с 2002-2007 гг.;

- число снятых с миграционного учета по данным ФМС (пол, возраст, выданные разрешения на временное проживание, видов на жительство, место происхождения мигрантов, цели приезда) по пятилетним возрастным группам в период с 2002-2007 гг.;

- численность граждан, приезжающих на работу в Тверскую область из других регионов России за период с 2002-2007 гг.;

- численность граждан, выезжающих на работу из Тверской области в другие регионы России за период с 2002-2007 гг.;

- численность иностранных работников, занятых в Тверской области за период с 2002-2007 гг.

Необходимо отметить, что демографический прогноз был выполнен на основе ретроспективных данных и не учитывает возможного изменения демографической ситуации в районе по итогам осуществления планируемых инвестиционных проектов. Это единственно возможный расчет в современных условиях, поскольку, во-первых, разработчик не располагает информацией о техникоэкономических параметрах таких проектов, а во-вторых, отсутствуют методики расчета, позволяющего учесть возможные социальные и экономические изменения для малонаселенных территорий.

Прогноз численности и возрастно-полового состава был выполнен когортно-компонентным методом. Реализации прогноза предшествовали анализ тенденций и разработка гипотез рождаемости, смертности и миграции. Для этого были произведены оценки таких показателей, как ожидаемая продолжительность жизни при рождении и суммарный коэффициент рождаемости, которые российской официальной статистикой для малых территорий не оцениваются. Прогностические сценарии развития демографических процессов в 43 административно-территориальных единицах (АТЕ) Тверской области разрабатывались на основе анализа временных рядов за последние 10 лет. Отсутствие утвержденных программ социально-экономического развития районов области ограничило возможности учета социально-экономических факторов при определении будущих изменений в миграции, а также смертности. Разработка общих направлений изменений в демографическом развитии согласовывалась со стратегией социально-экономического развития России до 2020 года Правительства РФ и со стратегией социально-экономического развития Тверской области до 2025 года.

Результаты демографического прогноза приведены в нижеследующих таблицах.

Таблица 2.1.9. Суммарный коэффициент рождаемости в Сонковском районе

| АТЕ | Средний за 2003-2007 | Низкий вариант |  | Средний вариант |  | Высокий вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 |
| СОНКОВСКИЙ РАЙОН | 1,801 | 1,448 | 1,450 | 1,729 | 1,764 | 2,099 | 1,970 |
| ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1,343 | 1,311 | 1,313 | 1,530 | 1,597 | 1,796 | 1,815 |

Таблица 2.1.10. Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни в Сонковском районе Тверской области (лет)

| АТЕ | Мужчины |  |  |  | женщины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005-2007 | Низкий 2025 | Средний 2025 | Высокий 2025 | 2005-2007 | Низкий 2025 | Средний 2025 | Высокий 2025 |
| СОНКОВСКИЙ РАЙОН | 52,4 | 55,0 | 58,6 | 62,26 | 68,7 | 72,4 | 73,8 | 75,24 |
| ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 55,9 | 58,6 | 62,03 | 65,4 | 70,5 | 74,4 | 75,2 | 76,08 |

Таблица 2.1.11. Общие результаты прогноза населения в Сонковском районе Тверской области (средний вариант прогноза)

|  | 2007 | 2010 | 2015 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения: |  |  |  |  |
| оба пола | 9 450 | 8 771 | 7 676 | 5 664 |
| мужчины | 4 263 | 3 929 | 3 401 | 2 419 |
| женщины | 5 187 | 4 843 | 4 275 | 3 245 |
| в т.ч. по трем возрастным группам: |  |  |  |  |
| оба пола |  |  |  |  |
| 0 - 15 | 1 464 | 1 368 | 1 272 | 859 |
| 16 - 54/59 | 5 284 | 4 810 | 3 971 | 2 699 |
| 55+/60+ | 2 702 | 2 593 | 2 433 | 2 107 |
| мужчины |  |  |  |  |
| 0 - 15 | 751 | 709 | 664 | 432 |
| 16 - 59 | 2 761 | 2 504 | 2 052 | 1 375 |
| 60+ | 751 | 716 | 685 | 612 |
| женщины |  |  |  |  |
| 0 - 15 | 713 | 659 | 608 | 427 |
| 16 - 54 | 2 523 | 2 307 | 1 919 | 1 323 |
| 55+ | 1 951 | 1 877 | 1 748 | 1 495 |
| Изменение населения и его компоненты: |  |  |  |  |
| Родившиеся | 102 | 81 | 65 | 35 |
| Умершие | 235 | 224 | 195 | 133 |
| Естественный прирост | -133 | -143 | -130 | -98 |
| Миграционный прирост | -95 | -77 | -82 | -88 |
| Общий прирост | -228 | -220 | -212 | -187 |
| Общие коэффициенты (на 1000): |  |  |  |  |
| Рождаемости | 11,0 | 9,4 | 8,6 | 6,2 |
| Смертности | 25,2 | 25,9 | 25,7 | 23,9 |
| Естественного прироста | -14,2 | -16,5 | -17,1 | -17,6 |
| Миграционного прироста | -10,2 | -8,8 | -10,8 | -15,9 |
| Общего прироста | -24,4 | -25,4 | -28,0 | -33,5 |

Как показывают результаты прогноза, три главных тенденции будут определять развитие населения области в ближайшие 17 лет. Первая из них – депопуляция: численность населения области и большинства ее АТЕ сократится. Вторая – демографическое старение. Доля лиц в возрасте от 60 лет и старше в области увеличится с 22 до 26%. Третья – концентрация населения в столице области. Численность населения в г.Твери продолжит увеличиваться, а ее доля во всем населении области  возрастет с 29% до 36%. Все эти процессы являются общими для всех регионов России, Тверская область не является здесь исключением. Вместе с тем, следует отметить, что в ближайшей перспективе нежелательные тенденции в демографическом развитии могут быть преодолены за счет активной политики, направленной на снижение смертности, миграционной политики, и внутриобластной политики, направленной на выравнивание жизненного уровня населения АТЕ.

Структура занятости населения Сонковского района по данным глав сельских поселений представлена в таблице далее.

Как видно из таблицы, наименьшую профессиональную группу среди занятых в районе составляют индивидуальные предприниматели – 2%. Их основная масса сосредоточена в Беляницком сельском поселении. В Сонково и вне Сонковского района работают 17% и 29% трудоспособного населения соответственно. В своем сельском поселении заняты различными видами деятельности 54% жителей района, остальным приходится уезжать на заработки в другие сельские поселения, в Сонково, Тверь, Москву и другие регионы. В Григорковском сельском поселении вне своего сельского поселения работает более 64%.

По количеству занятых в своем сельском поселении лидирует Беляницкое сельское поселение, там этот показатель равен 72%. По доле занятых на сельхозпредприятиях лидирует также Беляницкое сельское поселение.

Наибольшая доля занятых на промышленных предприятиях в своем сельском поселении – в Гладышевском сельском поселении.

К сожалению, в большинстве сельских поселений процент занятых очень невысок. Проблема отсутствия рабочих мест – основная, по которой люди уезжают из района. По данным социологического исследования, основными путями миграции служат Сонково, Тверь, Москва.

Наиболее актуальными проблемами, после проблемы занятости, для всех слоев населения являются невозможность получения жилья, отсутствие газификации, отсутствие качественного медобеспечения, социальной помощи, детских садов, школ, отсутствие качественных автодорог.

Мероприятия Схемы территориального планирования Сонковского района в совокупности направлены на формирование благоприятной социальной среды проживания населения, обеспечение населения местами приложения труда в границах района, повышение общей инженерно-технической оснащенности населенных мест, развитие путей транспортного сообщения между районными центрами развития.

Предполагается, что сформированный комплекс мероприятий позволит улучшить демографическую ситуацию в районе, создаст основу для решения проблемы занятости населения.

Таблица 2.1.12. Данные о доле различных профессиональных групп трудоспособного населения

| Сельское поселение | Численность трудоспособного населения, человек (всего) | Работники предприятий, размещенных на территории с/п, в % от занятого населения н.п. |  |  |  |  | Работники предприятий, расположенных вне границ с.п., в % от занятого населения н.п. |  |  | Всего занятых, % | Всего занятых (ориентировочно), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в пгт Сонково | в Твери и иных городах |  |  |
|  |  | Индивидуальные предприниматели | Сельхоз организаций | Промышленных предприятий | Организаций соц.сферы | Прочих организаций |  |  |  |  |  |
| Беляницкое | 723 | 3,7% | 56,5% | 0,4% | 3,1% | 8,2% | 28,0% | 6,9% | 21,2% | 70,5% | 510 |
| Гладышевское | 392 | 0,0% | 22,6% | 8,2% | 6,5% | 2,9% | 59,9% | 36,6% | 23,3% | 71,2% | 279 |
| Григорковское | 389 | 1,7% | 20,8% | 0,0% | 4,8% | 8,2% | 64,5% | 33,8% | 30,7% | 59,4% | 231 |
| Койское | 437 | 0,0% | 37,6% | 0,0% | 21,0% | 0,0% | 41,5% | 10,5% | 31,0% | 52,4% | 229 |
| Горское | 437 | 0,6% | 34,3% | 0,3% | 11,3% | 1,3% | 52,2% | 11,3% | 40,9% | 72,8% | 318 |
| Петровское | 404 | 0,5% | 40,7% | 0,0% | 13,2% | 4,8% | 40,7% | 12,7% | 28,0% | 46,8% | 189 |
| Пищалкинское | 329 | 3,8% | 11,4% | 0,0% | 19,7% | 7,6% | 57,6% | 13,6% | 43,9% | 40,1% | 132 |
| Сонковский район | 3 111 | 2% | 36% | 1% | 10% | 5% | 46% | 17% | 29% |  | 1888 |
| в т.ч. занятые: -на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1015 |
| - в пгт Сонково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 |
| - вне Сонковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 556 |

### Построение групповой системы населенных мест

Инвестиционная привлекательность Сонковского района для стратегического инвестора сформирована за счет его высокого природного потенциала, включающего месторождения полезных ископаемых, водные ресурсы.

Основополагающую роль в формировании системы расселения будет играть размещение производительных сил. Проведенное в Сонковском районе социологическое исследование подтверждает, что первостепенную значимость для населения имеет наличие рабочих мест. Однако, развитие населенных пунктов, стабилизация и последующий рост численности населения, будут невозможны без должного роста уровня социального комфорта мест проживания людей. В связи с этим, в основу проектирования будущего территориального устройства Сонковского района положено формирование рациональной системы расселения, опирающейся, в первую очередь, на стабильные населенные пункты, способные играть роль центров притяжения населения.

Ведущую роль в развитии расселенческого каркаса будут играть качественная инженерно-транспортная инфраструктура и организованная социально-бытовая среда как в районе в целом, так и в каждом отдельно взятом населенном пункте.

Важным результатом взвешенной политики расселения станет сбалансированное и полноценное обеспечение населения района социально-бытовыми услугами. Развитие автодорожной сети повысит доступность услуг ежедневной и периодической необходимости. Все это неотъемлемые составляющие роста качества жизни сельского населения, являющегося основополагающим условием сохранения и развития агропромышленного комплекса района.

Таким образом, на территории Сонковского муниципального района градостроительная деятельность по расселению населения направлена на преобразование всей совокупности населенных пунктов в местную систему расселения во главе с районным центром, целостность которой обеспечивается за счет целенаправленного и взаимосвязанного развития входящих в нее поселений.

На стадии анализа современного состояния расселения Сонковского района выявлены следующие его особенности, неблагоприятно влияющие на устойчивое социально-экономическое развитие муниципального образования:

- стабильно высокая естественная убыль населения. Отрицательное сальдо миграционного движения населения района усиливает  устойчивость понизительного тренда развития демографической ситуации;

- снижение средней людности населенных пунктов и рост количества населенных пунктов с малым числом жителей;

- наличие  на территории района в сети населенных пунктов обширных зон с нижним уровнем организации структуры  расселения;

- значительное снижение освоенности территории района.

Низкий уровень жизни на селе, отсутствие должного обслуживания в социальной сфере и коммунальном хозяйстве затрудняют социально-экономическое развитие района и повышение качества жизни его населения.

Дальнейшее инерционное несбалансированное развитие расселения района может привести к ухудшению условий осуществления этого процесса и усложнению социально-экономической ситуации. Следовательно, модель будущего расселения района должна создать предпосылки для исключения указанного сценария.

При формировании  будущего облика системы расселения необходимо учесть взаимосвязи различных систем в территориальной организации общества и, прежде всего, связь системы расселения с социальной структурой населения, проживающего на данной территории. Важным для Сонковского района является признание факта, что конструируется система расселения для жителей с невысоким уровнем благосостояния и, следовательно, ориентацией на  соответствующий образ жизни.

В этом случае доминирующим типом ценностных ориентаций и поведения местного сообщества становится обеспечение равной для всех определенной доступности до стандартного набора благ и услуг или, применительно к системе расселения, на максимизацию числа людей, живущих в пределах их стандартной доступности.

Системы социально гарантированного расселения, реализующие указанный принцип, создаются в соответствии с  концепцией формирования "групповых систем населенных мест (ГСНМ)" – взаимосвязанного развития городских и сельских поселений на основе единой транспортной инфраструктуры и сети обслуживания.

При построении ГСНМ, на основе кооперирования производственных и трудовых ресурсов отдельных населенных мест, а также организации межселенных систем культурно-бытового обслуживания и отдыха населения, создаются наиболее благоприятные условия для повышения эффективности решения всех основных задач социально гарантированного расселения. Решение этих задач должно быть ориентировано на достижение долгосрочных целей социального, экономического развития и охраны природы  соответствующей территории. Выбор направлений и масштабов развития отдельных населенных пунктов и характера использования  межселенных территорий в ГСНМ осуществляется не изолированно (автономно), а на основе сбалансированной совокупности общесистемных экономических, социальных и экологических целевых критериев.

Реализация концепции ГСНМ, в рамках предлагаемой модели расселения района, преобразует в перспективе сеть населенных пунктов в его границах в локальную систему расселения с заданными свойствами. В этом случае под локальной системой расселения понимается структурно упорядоченная сеть поселений с активно развитыми внутренними и внешними многообразными межселенными связями, представляющая собой целостное образование на основе общности решаемых народнохозяйственных задач и обеспечивающая выполнение массовых, по преимуществу территориально-рассредоточенных форм деятельности. В составе локальной системы расселения выделяются  подсистемы населенных пунктов меньших территориальных размеров, экономического, поселенческого и демографического потенциала: кустовые (межхозяйственные)  и первичные (внутрихозяйственные).

Разработка структурной организации групповой системы сельского расселения преследует цель определения состава центров социально-экономического развития сельской местности, схемы их соподчинения и границ контролируемых ими зон, формы опорного каркаса, т.е. обоснование перспектив основных элементов системного развития расселения.

Планомерное преобразование сложившегося расселения в групповую систему населенных мест создает также базу для формирования перспективных систем расселения более высокого уровня.

Решение названных задач формирования ГСНМ должно осуществляться на основе общесистемных принципов обеспечения достаточной эффективности системы расселения при стремлении к минимизации затрат на её создание.

Одним из направлений повышения эффективности системы расселения является формирование ГСНМ с учетом взаимосвязи мест проживания населения и мест приложения труда, поскольку привлечение инвестиций в экономику обусловлено наличием на данной территории трудовых ресурсов. Указанная взаимосвязь будет тем теснее, чем в большей степени структура расселения будет соответствовать вектору социально-экономического развития района.

Второе направление повышения эффективности системы расселения связано с обеспечением определенной доступности населения района до соответствующего набора благ и услуг. Для его реализации в составе локальной системы расселения  формируются  подсистемы населенных пунктов: кустовые и первичные, каждая из которых образуется вокруг соответствующего центра. В роли центров подсистем выступают перспективные населенные пункты.

Первичное звено расселения может развиваться в границах крупной сельскохозяйственной производственной единицы, коллективного хозяйства (внутрихозяйственная подсистема расселения); кустовая – на базе территориально сближенных первичных подсистем расселения.

Кустовая подсистема расселения складывается как за счет объединения населенных пунктов нескольких хозяйств – межхозяйственная, так и путем охвата территорий, подведомственных нескольким сельским поселениям. Развитие кустовых центров и подсистем расселения обусловлено необходимостью формирования условий для функционирования крупных коллективных хозяйств и объективным требованием приближения к сельскому населению социально-культурных и коммунально-бытовых услуг периодического  спроса, а также элементов  эпизодического обслуживания.

Объективно существующими предпосылками формирования кустовых центров и подсистем расселения являются тенденции вертикальной интеграции и усиление кооперации в агропромышленном  комплексе, а также существенно возросшие социальные запросы  сельского населения и повышение степени их воздействия  на социальное и территориальное поведение жителей села.

В рамках формирования ГСНМ, предполагается следующая организация социально-экономических связей в Сонковском районе:

- административный центр района – пгт Сонково – в нем, как и сегодня, будут сконцентрированы основные предприятия, расположены центральные отделения учреждений образования и здравоохранения, размещен офис администрации района, через него организуются межселенные связи внутрирайонного, областного и межобластного значения;

- кустовые центры – это населенные пункты, в которых предполагается концентрация услуг периодического характера. Это означает, что в них должны быть расположены учреждения образования (детские сады, школы с полноценным набором изучаемых обязательных и дополнительных предметов, профессиональные технические училища), учреждения здравоохранения (рассчитанные на лечение населения, живущего в населенных пунктах, входящих в сферу влияния кустового центра), службы жилищно-коммунального хозяйства, крупные спортивные сооружения и учреждения культурно-бытового обслуживания, предприятия торговли, а также администрации сельских поселений;

- центры первичного обслуживания – населенные пункты, в каждом их которых должны быть размещены учреждения, оказывающие населению услуги ежедневного и неотложного спроса: продуктовый и хозяйственный магазины, детский сад, школа, центр квалифицированной первичной медицинской помощи.

Таким образом, для населения района будет создана следующая иерархия доступа к услугам социально-бытового характера:

      - повседневные потребности в социальном обеспечении население будет удовлетворять в центрах первичной подсистемы, расположенных в радиусе минимальной транспортной доступности;

      - услуги периодического характера и связь с администрацией поселения население будет получать в кустовых и автономных центрах;

      - специальные услуги будут предложены населению района в Сонково.

В качестве центров кустовой системы расселения населения Сонковского района установлены следующие центры поселений:

    - Сонково,

    - Беляницы,

    - Горка.

Данные кустовые центры являются опорными узловыми элементами каркаса расселения.

В качестве центров первичной подсистемы выбраны населенные пункты:

- Гладышево,

- Григорково

- Пригорки,

- Бережки

- Петровское

- Кой.

Горка

Сонково

Беляницы

Рисунок 2.1.1. Схематическое изображение проектируемой  планировочной структуры системы расселения Сонковского района

Модернизация существующего расселения по предлагаемой модели предполагает развитие зоны субурбанизации за счет расширения её границ и усиления экологической и рекреационной функциональности. Значимым фактором увеличения пространства субурбанизации является автомобилизация. На Западе она увеличила реальную скорость передвижения в 2-4 раза, а радиус трудовых поездок – до 65-80 км. В 2-3 раза выросла средняя дальность рекреационных поездок, уменьшилась, благодаря рассредоточению отдыхающих, нагрузка на природные ландшафты.

Итогом субурбанизации становится постепенная замена города как точечного пункта концентрации производства и населения урбанизированным районом – обширной интенсивно освоенной территорией, сочетающей городские функции с сельским хозяйством и организацией отдыха.

Проектные предложения по развитию населенных пунктов

Основными задачами совершенствования системы расселения Сонковского района в направлении формирования ГСНМ являются:

      - наращивание социально-культурного потенциала кустовых центров путем расширения видов оказываемых услуг периодического характера;

      - формирование опорной сети сельских первичных центров расселения, преобразование их в благоустроенные поселки с высоким уровнем бытового комфорта, инженерного оборудования, социально-культурного обслуживания;

      - обеспечение соответствующего уровня обслуживания жителей в населенных местах, укрепление материальной жизненной среды в населенных пунктах.

Кустовые и первичные центры были выбраны таким образом, чтобы они совпадали с центральными усадьбами сельскохозяйственных организаций, располагались рядом с объектами промышленности, имели потенциал к дальнейшему развитию производительных сил в различных секторах экономики: производственном, аграрном, туристско-рекреационном. Развитие сферы услуг в кустовых и первичных центрах предполагает появление дополнительных рабочих мест в социальном секторе, торговле, ЖКХ и т.д.

В целом преобразования в системе расселения направлены на повышение качества жизни населения Сонковского района и должны стать в определенной степени основой для повышения инвестиционной привлекательности района на всех уровнях. Однако, в Сонковском районе 182 населенных пункта и очевидно, что создать равные условия жизни населения в каждом из них невозможно. Поэтому, все населенные пункты, образующие сеть поселений Сонковского района, были разделены на группы по степени перспективности и приоритетности развития.

К числу перспективных населенных пунктов, далее – центрам развития, отнесены центры кустовой и первичной подсистем, а также населенные места, имеющие потенциал к развитию как сельскохозяйственные, промышленные или рекреационные центры, отличающиеся стабильностью численности населения, либо сравнительно малой скоростью его убыли.

В ходе реализации районной схемы территориального планирования предполагается осуществление следующих видов градостроительных мероприятий в отношении перспективных населенных пунктов:

- наращивание социально-производственной значимости центров кустовой системы расселения;

- развитие мест приложения труда в различных отраслях экономики в перспективных населенных пунктах;

- расширение социальной сферы перспективных населенных мест.

Ориентируясь на степень социально-культурного и экономического развития населенных пунктов Сонковского района и исходя из существующей численности населения в них, были выделены 17 центров развития, в которых сегодня проживает 6714 человека, что составляет порядка 73,8% населения района в целом.

Перечень и характеристика современного состояния центров развития приведены в нижеследующих таблицах.

В отношении перечисленных в таблицах центров развития в Схеме территориального планирования Сонковского района предусмотрено первоочередное градостроительное развитие.

Перспективы населенных пунктов, не выделенных в качестве центров,  обусловлены инерцией демографического развития сельской местности. Градостроительные преобразования таких населенных мест в проектном горизонте Схемы территориального планирования Сонковского районе не предусмотрены если иное не оговорено отдельно.

Таблица 2.1.13. Характеристика кустовых центров Сонковского района.

| № п/п | Населенный пункт | Сельское/ городское поселение | Численность населения на 01.01.2009 г. | Является центром сп/ГП | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  | Потенциал развития территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | школа (средняя, основная, начальная) | детский сад | здравоохранение | библиотека | дом культуры | торговля | общественное питание | физкультура и спорт | бытовое обслуживание | центральное водоснабжение | центральная канализация | центральное теплоснабжение | газоснабжение природным газом | электроснабжение | телефонизация |  |
| Кустовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сонково | ГП Сонково | 4072 | да | С | да | ЦРБ | да | да | да | да | да | да | да | нет | да | да | да | да | селитебный, промышленный, рекреационный |
| 2 | Беляницы | Беляницкое СП | 600 | да | С | нет | ВА, ДСУ | да | да | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | да | да | да | сельскохозяйственный |
| 3 | Горка | Горское СП | 216 | да | нет | нет | ФАП | да | да | да | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | да | да | сельскохозяйственный |

Таблица 2.1.14. Характеристика центров первичной подсистемы Сонковского района.

| № п/п | Населенный пункт | Сельское поселение | Численность населения на 01.01.2009 г. | Центральная усадьба сельскохозяйственной организации | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  | Потенциал развития территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | школа (основная, начальная) | детский сад | медицина и здравоохранение | библиотека | дом культуры | торговля | общественное питание | физкультура и спорт | бытовое обслуживание | центральное водоснабжение | центральная канализация | центральное теплоснабжение | газоснабжение природным газом | электроснабжение | телефонизация |  |
| 1 | Гладышево | Гладышевское | 224 | да | О | нет | ФАП | да | нет | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | да | сельскохозяйственный |
| 2 | Григорково | Григорковское | 147 | нет | нет | нет | ФАП | да | да | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | да | сельскохозяйственный |
| 3 | Пригорки | Беляницкое | 103 | да | О | нет | ФАП | да | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | рекреационный, сельскохозяйственный |
| 4 | Бережки | Горское | 163 | да | О | нет | ФАП | да | да | да | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | да | да | сельскохозяйственный |
| 5 | Кой | Койское | 197 | да | О | нет | ФАП, ДСУ | да | да | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | рекреационный, сельскохозяйственный |
| 6 | Петровское | Петровское | 125 | да | О | нет | нет | да | нет | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | да | рекреационный, сельскохозяйственный |

Таблица 2.1.15. Характеристика прочих центров развития (местных центров) Сонковского района.

| № п/п | Населенный пункт | Сельское поселение | Численность населения на 01.01.2009 г. | Центральная усадьба сельскохозяйственной организации | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  | Потенциал развития территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | школа (основсная, начальная) | детский сад | медицина и здравоохранение | библиотека | дом культуры | торговля | общественное питание | физкультура и спорт | бытовое обслуживание | центральное водоснабжение | центральная канализация | центральное теплоснабжение | газоснабжение природным газом | электроснабжение | телефонизация |  |
| 1 | Перетерье | Койское | 108 | нет | Н | нет | ФАП | нет | да | нет | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | да | да | рекреационный, сельскохозяйственный |
| 2 | Поречье |  | 106 | да | нет | нет | ФАП | да | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | да | да | сельскохозяйственный |
| 3 | Зубарево | Григорковское | 76 | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | да | сельскохозяйственный |
| 4 | Новые Горицы |  | 201 | да | Н | нет | нет | да | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | сельскохозяйственный |
| 5 | Пищалкино | Пищалкинское | 109 | нет | нет | нет | нет | да | нет | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | да | рекреационный, сельскохозяйственный |
| 6 | Добрыни |  | 97 | нет | нет | нет | ФАП | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | да | сельскохозяйственный |
| 7 | Сергеевское | Петровское | 97 | да | нет | нет | ФАП | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | рекреационный, сельскохозяйственный |
| 8 | Лаврово |  | 73 | да | нет | нет | ФАП | да | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | рекреационный, сельскохозяйственный |

### Оптимизация системы административно-территориального деления района

Существующая система административно-территориального деления Сонковского района вполне жизнеспособна и не требует каких-либо преобразований.

### Граница административного центра Сонковского района

пгт Сонково в настоящее время обладает значительным запасом земель для градостроительного освоения, и предполагать увеличение его границ в Схеме территориального планирования Сонковского района в перспективе до 2030 года нет оснований.

В связи с тем, что на текущий момент границы населенных пунктов фактически не утверждены, возникают ситуации, когда в границы городских поселений и городских округов попадают земли лесного фонда, относящиеся к защитным лесам.  В основном это следующие категории защитных лесов:

- защитные полосы, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ;

- зеленые зоны.

Перевод земель лесного фонда в земли населенных пунктов регламентирован  следующими законодательными актами:

- федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ (ред.от 25.12.2009) "О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую";

-  Лесной кодекс Российской федерации от 04.12.2006 г. №200-ФЗ.

При разработке генеральных планов городских поселений и городских округов необходимо обратить особое внимание на указанную проблему и предусмотреть в проекте генеральных планов необходимость перевода земель лесного фонда, попадающих в границы городских поселений и округов, в категорию земель населенных пунктов.

В случае с зелеными зонами, необходимо произвести перепроектировку зеленых зон, путем выделения вблизи городской черты зеленых зон, равных по площади изымаемым. Участки земель лесного фонда, попавшие в границы городского поселения (округа), переводятся в земли населенных пунктов, в соответствии с действующим законодательством (см. п.6 ст. 105 Лесного кодекса Российской федерации от 04.12.2006 г. №200-ФЗ и федеральный закон № 172-ФЗ (см. ст.11 п.2)).

## 2.2. Мероприятия по пространственной организации сферы обслуживания в Сонковском районе

В соответствии с положениями Стратегии развития России до 2020 года и сформированной с учетом ее основных постулатов Концепции социально-экономического развития Сонковского района, развитие человека – это основная цель и главное условие прогресса современного российского общества. Будущее России зависит от образования и здоровья людей, от их стремления к самосовершенствованию и использованию своих навыков и талантов. Следовательно, необходимо создать такие условия для населения района, чтобы люди имели возможность и сами стремились получать среднее и специальное профессиональное образование, поддерживать свое здоровье за счет профилактики заболеваний, занятий физической культурой и спортом, удовлетворять свои творческие порывы.

Постановка такой задачи предопределяет необходимость включения в Схему территориального планирования Сонковского района проектных предложений по развитию сетей учреждений образования, здравоохранения, культуры и искусства.

### Развитие системы учреждений образования и культуры

В плане реформы системы образовательных учреждений в Сонковском районе были образованы школьные территориальные (образовательные) округа и определены базовые школы.

Базовые школы организуются для более полного удовлетворения образовательных потребностей учащихся сельских поселений на основе более эффективного использования учебно-материальных, технических, кадровых, управленческих ресурсов общеобразовательных учреждений школьного территориального округа. В задачи базовых школ, помимо реализации образовательных программ основного общего образования, входят:

- организация факультативных занятий, углубленного изучения предметов, предпрофильного и профильного, допрофессионального и профессионального обучения и др.;

- формирование единого образовательного пространства путем координации планов учебно-воспитательной работы, организация совместных мероприятий с детьми, обеспечение  возможностей дополнительного образования учащихся;

- организация взаимодействия в процессе осуществления методической работы и повышения квалификации педагогических работников, в том числе проведение совместных педсоветов и учебы кадров, организация  работы методических объединений, аттестация педагогических кадров и др.;

- рациональное использование материально – технических ресурсов, оборудования, подбор и расстановка педагогических кадров образовательного округа;

- эффективное использование в рамках образовательного округа бюджетных средств, выделяемых на образовательную деятельность всех школ округа.

В Сонковском районе создано 2 образовательных округа на основе следующих базовых школ:

Таблица 2.2.1. Образовательные округа Сонковского района

| Образовательные округа/Базовые школы | Образовательные учреждения, входящие в образовательный округ базовой школы (по состоянию на 01.09.2009) |
| --- | --- |
| МОУ "Сонковская средняя общеобразовательная школа" | МОУ "Вепревская основная общеобразовательная школа" МОУ "Койская основная общеобразовательная школа" МОУ "Перетерская начальная общеобразовательная школа" МОУ "Пупцевская начальная общеобразовательная школа" МДОУ "Детский сад № 2", МДОУ "Детский сад № 110" МОУ "СОШ № 9", МОУ "Задорская ООШ", МОУ "Литвиновская ООШ", МДОУ "Детский сад №1" и МДОУ "Детский сад № 3" |
| МОУ "Беляницкая средняя общеобразовательная школа" | МОУ "Гладышевская основная общеобразовательная школа" МОУ "Кошевская основная общеобразовательная школа" МОУ "Краснооктябрьская основная общеобразовательная школа" МОУ "Пригорская основная общеобразовательная школа" |

Во временном горизонте планирования районной схемы территориального планирования, по мере улучшения социально-экономической ситуации в районе, предполагается:

- Сохранение и дальнейшее развитие существующих средних школ в первую очередь в кустовых  и первичных центрах:

- в пгт Сонково:

- МОУ "Сонковская средняя общеобразовательная школа"

- МОУ " Сонковская средняя общеобразовательная школа № 9"

- в с. Беляницы – МОУ "Беляницкая средняя общеобразовательная школа"

- Сохранение и развитие основных общеобразовательных школ:

- в с. Кой  (первичный центр развития) - МОУ "Койская основная общеобразовательная школа"

- в с. Петровское (первичный центр развития) – МОУ "Литвиновская основная общеобразовательная школа"

- в д. Гладышево  (первичный центр развития) - МОУ "Гладышевская основная общеобразовательная школа"

- в д. Задорье (в 1,2. км от местного центра п. Пищалкино) – МОУ "Задорская основная общеобразовательная школа"

- в д. Вепрь (Койское с/п) – МОУ "Вепревская основная общеобразовательная школа"

- в д. Красный Октябрь (Горское с/п) – МОУ "Краснооктябрьская основная общеобразовательная школа"

- Сохранение существующей сети дошкольных образовательных учреждений:

| 1 | МДОУ "Детский сад № 1" | пгт Сонково |
| --- | --- | --- |
| 2 | МДОУ "Детский сад № 2" | пгт Сонково |
| 3 | МДОУ "Детский сад № 3" | пгт Сонково |
| 4 | МДОУ "Детский сад № 110" | пгт Сонково |

- Ликвидация:

- МОУ "Перетерская начальная общеобразовательная школа" (д. Перетерье, с организацией подвоза детей в МОУ Койская ООШ)

- МОУ "Кошевская  основная общеобразовательная школа" (д. Бережки)

- МОУ "Пупцевская начальная общеобразовательная школа" (д. Новые Горицы – расположена в 3-х км от райцентра, входит в зону субурбанизации)

- МОУ "Пригорская основная общеобразовательная школа"

- В связи с нехваткой мест в дошкольных учреждениях районного центра пгт Сонково:

- открытие дошкольных групп (или групп кратковременного пребывания детей дошкольного возраста) с организацией предшкольной подготовки в рамках данных групп:  в МОУ "Сонковская  СОШ"  и "Сонковская СОШ № 9"

- строительство и открытие дошкольного образовательного учреждения в пгт Сонково

- В связи с отсутствием дошкольных образовательных учреждений в сельской местности, для организации дошкольного образования с наименьшими затратами, открытие дошкольных групп в сельских общеобразовательных школах (в первую очередь в центрах развития):

- в МОУ "Беляницкая средняя общеобразовательная школа" (с. Беляницы)

- в МОУ "Краснооктябрьская основная общеобразовательная школа" 
(д. Красный Октябрь, в 3-х км от кустового центра д. Горка)

- в МОУ "Гладышевская основная общеобразовательная школа" 
(д. Гладышево)

- в МОУ "Койская основная общеобразовательная школа" (с. Кой)

Таблица 2.2.2. Развитие системы школьного образования до 2030 года

| Сохраняемые и развиваемые школы и дошкольные учреждения в населенных пунктах в формате описания: наименование населенного пункта (существующий статус учреждения, кол-во учащихся в учебном году 2009 / 2020 г.г.) |  | Реорганизуемые и вновь создаваемые объекты школьного образования в населенных пунктах в формате описания: наименование населенного пункта, существующий статус учреждения, кол-во учащихся в учебном году 2009 / 2020 г.г./ проектируемый статус | Ликвидируемые школы в формате описания: наименование населенного пункта (существующий статус учреждения, кол-во учащихся в учебном году 2009 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| в кустовых и первичных центрах | в прочих центрах развития | в кустовых, первичных и прочих центрах | в кустовых, первичных и прочих центрах |
| Сонково СШ (263/285) | Красный Октябрь ОШ (16/25) | Сонково открытие ДГ при СШ | Перетерье ликвидация НШ (4) |
| Сонково СШ №9 (250/290) | Задорье ОШ (27/19) | Сонково открытие ДГ при СШ №9 | Бережки ликвидация ОШ (14) |
| Беляницы СШ (78/85) | Вепрь ОШ (30/22) | Сонково открытие ДОУ | Новые Горицы ликвидация НШ (5) |
| Гладышево ОШ (30/20) |  | Беляницы открытие ДГ при СШ (78/85) | Пригорки ликвидация ОШ (10) |
| Кой ОШ (16/16) |  | Гладышево открытие ДГ при ОШ (30/20) |  |
| Петровское ОШ (22/15) |  | Красный Октябрь открытие ДГ при ОШ (16/25) |  |
| Сонково ДОУ№№1,2,3,110 |  | Кой открытие ДГ при ОШ (16/25) |  |

Принятые в таблице сокращения: СШ 	– средняя общеобразовательная школа; ОШ 	– основная общеобразовательная школа; НШ – начальная общеобразовательная школа; ДОУ – дошкольное образовательное учреждение; ДГ – дошкольная группа при школе

Таким образом, по результатам вышеозначенных преобразований, сеть образовательных учреждений в Сонковском районе будет включать:

- средние школы – 3,

- основные школы – 6,

- дошкольные  образовательные учреждения – 5 (юридические лица),

- дошкольные группы при 6 общеобразовательных школах,

- учреждение дополнительного образования – 1.

Начиная с первого этапа реализации Схемы Территориального планирования Сонковского района, необходимо предусмотреть развитие системы дополнительного образования детей на базе средних и основных школ в кустовых и первичных центрах развития.

В образовательной системе Сонковского района функционирует одно муниципальное учреждение дополнительного образования детей - МОУДОД "Детско-юношеская спортивная школа" (ДЮСШ).

В школах района работают кружки и секции по различным направлениям. Пришкольная  система  дополнительного  образования  из  года  в  год  увеличивает  охват  детей.

Деятельность учреждения дополнительного образования детей направлена на повышение охвата дополнительным образованием детей и подростков, развитие их способностей.

Кроме того, в сфере культуры района функционирует Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа", которая находится в пгт Сонково.

В связи с высвобождением площадей образовательных учреждений, материально-техническая база сельских школ должна шире использоваться для организации дополнительного образования.

Расширение сети учреждений дополнительного образования, открытие их филиалов в сельских школах является необходимым и обоснованным в общем контексте реализации человеческого потенциала, поддержания здоровья, развития мотивации личности.

В перспективе, в наиболее развившихся кустовых центрах, на базе успешно работающих предприятий и сельхозорганизаций, возможно размещение специальных учебных заведений (профильные профессиональные училища). Таким образом, молодежь получит возможность профессионального обучения и трудоустройства непосредственно по месту жительства, что благоприятно скажется на снижении оттока населения в другие города.

На территории района нет учреждений  профессионального образования. Исходя из современных перспектив развития сельскохозяйственных организаций и существующих сегодня предпосылок к развитию промышленных территорий, в проектный период (до 2030 г.) не представляется возможным прогнозировать развитие профильного профессионального обучения в районе.

В плане развития системы учреждений культуры предполагается сохранение существующих сегодня культурно-досуговых учреждений, библиотек-филиалов МУК "Районная межпоселенческая центральная библиотека".

Такие учреждения в обязательном порядке сохраняются и развиваются во всех кустовых центрах, центрах первичной подсистемы. В остальных центрах развития учреждения культуры сохраняются на первом этапе, то есть до 2015 года, а далее, по каждому такому учреждению предполагается принятие дополнительного решения о его жизнеспособности и обоснованности вложения средств в его развитие. Учреждения, развитие которых по итогам первого этапа окажется необоснованным, подлежат ликвидации.

Итоговый результат развития сети учреждений образования и сети учреждений культуры в период до 2030 года представлен в таблице далее.

Таблица 2.2.3. Итоги развития системы учреждений образования и культуры до 2030 года (развиваемые и вновь создаваемые объекты образования и культуры)

| № | Статус населенного пункта | Название населенного пункта | Результаты развития сетей образования и культуры по итогам трех этапов проектирования (до 2030 года) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Учреждения образования |  |  | Учреждения культуры |  |
|  |  |  | детские сады | школы | ДОД | ДК / ДД /СК | библиотеки |
| 1 | кустовые центры | Сонково | ДОУ-5, ДГ-2 | СШ -2 | ДЮСШ, Детская музыкальная школа | РДД | ЦБ, ДБ |
| 2 |  | Беляницы | ДГ | СШ |  | ДД | библиотека |
| 3 |  | Горка |  |  |  | ДД | библиотека |
| 4 | первичные центры | Гладышево | ДГ | ОШ |  |  | библиотека |
| 5 |  | Григорково |  |  |  | ДД | библиотека |
| 6 |  | Кой | ДГ | ОШ |  | ДД | библиотека |
| 7 |  | Петровское |  | ОШ |  |  | библиотека |
| 8 |  | Пригорки |  |  |  | ДД | библиотека |
| 9 |  | Бережки |  |  |  | ДД | библиотека |
| 10 | прочие центры развития | Лаврово |  |  |  | ДД | библиотека |
| 11 |  | Перетерье |  |  |  | ДД |  |
| 12 |  | Пищалкино |  |  |  |  | библиотека |
| 13 |  | Зубарево |  |  |  |  | библиотека |
| 14 |  | Новые Горицы |  |  |  | ДД | библиотека |
| 15 |  | Добрыни |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Поречье |  |  |  |  | библиотека |
| 17 |  | Сергеевское |  |  |  |  |  |
| 18 | прочие населенные пункты | Задорье |  | ОШ |  |  |  |
| 19 |  | Вепрь |  | ОШ |  | ДД |  |
| 20 |  | Корнеиха |  |  |  | ДД |  |
| 21 |  | Красный Октябрь | ДГ | ОШ |  |  |  |

### Развитие системы учреждений здравоохранения

Развитие сети медицинских учреждений района предполагает следующую последовательность действий:

- в среднесрочном периоде (до 2020 года) в наиболее значимых кустовых центрах создаются офисы врачей общей практики (ОВОП), с учетом существующего на сегодняшний день норматива по численности проживающего населения, а также сохраняются и развиваются все существующие фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) как во всех центрах первичной подсистемы, так и в других населенных пунктах:

- сохраняются и развиваются существующие объекты здравоохранения:

      - ЦРБ в пгт Сонково;

      - Амбулатория в с. Беляницы;

      - Дом сестринского ухода в с. Беляницы;

      - Дом сестринского ухода в с. Кой.

- сохраняются и развиваются существующие ФАПы:

| Койский ФАП | Сонковский район, с. Кой |
| --- | --- |
| Горский ФАП | Сонковский район, д. Горка |
| Пищалкинский ФАП | Сонковский район д. Задорье |
| Гладышевский ФАП | Сонковский район, д. Гладышево |
| Пореченский ФАП | Сонковский район, д. Поречье |
| Григорковский ФАП | Сонковский район, д. Григорково |
| Бережковский ФАП | Сонковский район, д. Бережки |
| Пригорский ФАП | Сонковский район, д. Пригорки |
| Василевский ФАП | Сонковский район, д. Перетерье |
| Лавровский ФАП | Сонковский район, д. Лаврово, |
| Корнеихинский ФАП | Сонковский район, д. Корнеиха |
| Раменский ФАП | Сонковский район, д. Добрыни |
| Турчаниновский ФАП | Сонковский район, д. Сергеевское |

- создается Офис врача общей практики (ОВОП) при ЦРБ в пгт Сонково для обслуживания сельского населения.

- в перспективе (до 2030 года) предполагается сосредоточить медицинское обслуживание преимущественно в кустовых, автономных и первичных центрах в рамках концепции повышения качества медицинских услуг и оптимизации направляемых на содержание медучреждений бюджетных средств. В этой связи потребуется закрытие ФАПов, работа которых будет недостаточно эффективна, и открытие дополнительных офисов врачей общей практики.

Необходимо помнить, что развитие сетей учреждений образования и здравоохранения заключается не только и не столько в капитальном строительстве и оборудовании соответствующих объектов. Основой систем образования и здравоохранения являются люди – специалисты высокого класса, которых необходимо привлекать на село не только возможностью трудоустройства. Учителя и доктора должны иметь изначально привилегированное положение, им должна оказываться всеобщая поддержка и социальная помощь, им необходимо предоставлять в собственность индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, оснащенные всеми коммуникациями. Кроме того, необходимо повышать общую оснащенность сел инженерно-транспортными коммуникациями, организовывать в них службу быта, что повысит качество жизни людей и улучшит их доступ к услугам периодического и эпизодического характера.

Что касается заполняемости образовательных и медицинских учреждений, то это вопрос времени. По мере реализации мероприятий Схемы территориального планирования и роста качества жизни населения, демографический кризис в Сонковском районе будет преодолен. Ведь основная проблема района (после высокой смертности) – это отток населения. Соответственно, мероприятия, направленные на снижение оттока населения имеют важный прикладной характер.

Предлагаемое развитие сети медицинских учреждений представлено в 
таблице далее.

Таблица 2.2.4. Развитие системы учреждений здравоохранения до 2030 года

| № | Статус населенного пункта | Название населенного пункта | до 2020 г. |  | с 2020 г. до 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сохраняются в населенных пунктах: | создаются в населенных пунктах: | создаются ОВОП в населенных пунктах: |
| 1 | кустовые центры | Сонково | ЦРБ | ОВОП | предполагается сосредоточить медицинское обслуживание преимущественно в кустовых и первичных центрах в рамках концепции повышения качества медицинских услуг и оптимизации направляемых на содержание медучреждений бюджетных средств. потребуется закрытие ФАПов, работа которых будет недостаточно эффективна, и открытие дополнительных офисов врачей общей практики |
| 2 |  | Беляницы | Амбулатория, дом сестринского ухода |  |  |
| 3 |  | Горка | ФАП |  |  |
| 4 | первичные центры | Гладышево | ФАП |  |  |
| 5 |  | Григорково | ФАП |  |  |
| 6 |  | Пригорки | ФАП |  |  |
| 7 |  | Бережки | ФАП |  |  |
| 8 |  | Кой | Дом сестринского ухода, ФАП |  |  |
| 9 |  | Петровское |  |  |  |
| 10 | прочие центры развития | Перетерье | ФАП |  |  |
| 11 |  | Поречье | ФАП |  |  |
| 12 |  | Пищалкино |  |  |  |
| 13 |  | Лаврово | ФАП |  |  |
| 14 |  | Зубарево |  |  |  |
| 15 |  | Новые Горицы |  |  |  |
| 16 |  | Добрыни | ФАП |  |  |
| 17 |  | Сергеевское | ФАП |  |  |
| 18 | прочие населенные пункты | Задорье | ФАП |  |  |
| 19 |  | Вепрь |  |  |  |
| 20 |  | Корнеиха | ФАП |  |  |

## 2.3. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Сонковского района

### Развитие районной транспортной сети

Развитие автодорожной сети

Схемой территориального планирования Сонковского района предусмотрено развитие транспортных связей между населенными пунктами за счет строительства региональных автодорог 2 и 3 классов.

Строительство развитой сети качественных автодорог будет способствовать активизации связей между узловыми элементами системы расселения населения района, создаст условия для формирования центров ускоренного развития – точек роста экономики района, повысит связность населенных мест района между собой: сократится время поездок между населенными пунктами и, тем самым, расширятся возможности получения социально-культурных и бытовых услуг населением, увеличится спектр и доступность мест приложения труда.

Приоритетными при развитии сети автодорог района являются хордовые направления. Для этих целей предполагается реконструкция и модернизация существующих автодорог, а также мостовых сооружений. Новое строительство сведено к минимуму и предполагается только там, где это объективно необходимо для сокращения перебегов автотранспорта и формирования прямолинейных связей.

В разряд первоочередных мероприятий в данном направлении положены:

- повышение технического уровня автодорог;

- обеспечение связи соседних центров сельских поселений;

- обеспечение подъездов к населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием

- улучшение транспортной доступности Сонковского района в целом путем создания межрайонных автодорог.

Принятые ниже сокращения:

С	–	новое строительство, предполагается строительство асфальтированных либо гравийных автодорог вместо существующих проселочных дорог с грунтовым покрытием, а также мостов;

Р	–	реконструкция существующих гравийных и улучшенных грунтовых дорог (усовершенствование дорожного покрытия, изменение технической категории), реконструкция мостов;

КР	–	капитальный ремонт автодорог, мостов.

- Модернизация дорожного хозяйства Сонковского района запланирована на основе Концепции развития дорожного хозяйства Тверской области, предполагается капитальный ремонт мостов (таблица 2.3.1.), а также развитие дорожной сети (таблица 2.3.2.).

- Мероприятия по усовершенствованию дорожной сети сверх учтенных Концепцией дорожного хозяйства Тверской области, но необходимые для социально-экономического развития Сонковского района. Предполагается развитие дорожной сети (таблица 2.3.3.), которое распределено по проектным этапам.

Таблица 2.3.1. Мероприятия по капитальному ремонту мостов в рамках Концепции развития дорожного хозяйства Тверской области

| № | Автодорога | Наименование препятствия | Ближайший населенный пункт | Длина, п.м | Вид работ | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сонково – Кой | р.Корожечна | д.Перетерье | 59 | КР | 2015 |
| 2. | Власово – Гладышево | р.Сить | д.Гладышево | 22 | КР | 2015 |
| 3. | Поречье – Лечищево – Пуршево | ручей | д.Пуршево | 6 | КР | 2015 |
| 4. | Бережки – Петряйцево | р.Каменка | д.Бережки | 13 | КР | 2015 |
| 5. | Горка – Колесникики | р.Пьянка | д.Хонеево | 6 | КР | 2015 |
| 6. | Кой – Старово – Колачево | р.Корожечна | с.Кой | 78 | КР | 2015 |

Таблица 2.3.2. Развитие районной автодорожной сети до 2015 года в рамках Концепции развития дорожного хозяйства Тверской области

| № | Наименования участков дорог | Обоснование необходимости развития автодорожного маршрута | Характеристика существующей дороги |  |  | Протяженность, км | Вид работ | Характеристика проектируемой дороги |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | покрытие | класс | категория |  |  | покрытие | класс | категория |
| 1. | Подъезд к д.Красные | Улучшение транспортной доступности населенного пункта | гравий | 3 | IVб | 1,0 | Р | асфальтобетон | 2 | IVб |
| 2. | Подъезд к д.Красный Октябрь | То же | гравий | 3 | Vа | 0,6 | Р | асфальтобетон | 3 | Vа |
| 3. | Участок а/д Кой – Старово – Колачево от с.Кой до д.Старово | То же | грунт | 3 | IVв | 0,7 | Р | асфальтобетон | 3 | IVв |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция автодорог |  |  |  |  | 2,3 | Р |  |  |  |
|  | Всего автодорог, подлежащих строительству, реконструкции и капитальному ремонту до 2015 года: |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  |

Таблица 2.3.3. Развитие районной автодорожной сети до 2030 года (Мероприятия сверх учтенных Концепцией дорожного хозяйства Тверской области

| № | Наименования участков дорог | Обоснование необходимости развития автодорожного маршрута | Характеристика существующей дороги |  |  | Протяженность, км | Вид работ | Характеристика проектируемой дороги |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | покрытие | класс | категория |  |  | покрытие | класс | категория |
| 1 этап – до 2015 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участок а/д Красный Холм – Старое Гвоздино – Сараево от д.Власово до границы района | Проектируется создание автодорожного коридора Весьегонск – Красный Холм – Сонково – Кесова Гора – Кашин – Калязин, соединяющего периферийные районы восточной части области | гравий | 2 | IVб | 4,7 | Р | асфальтобетон | 2 | IVб |
| 2. | Участок а/д 2 класса Ивановское – Пищалкино – Добрыни от д.Пищалкино до д.Добрыни | Улучшение транспортной доступности населенных пунктов расположенных в восточной части района (Пищалкинское, Койское сельские поселения), повышение связности территории | гравий | 2 | IVб | 4,5 | Р | асфальтобетон | 2 | IVб |
|  | Добрыни – Пуршево |  | грунт | - | - | 4,2 | С |  |  |  |
|  | Участок а/д Поречье – Лечищево – Пуршево от д. Пуршево до д.Лечищево |  | грунт | 3 | IVб | 2,0 | С |  |  |  |
|  | Участок а/д Поречье – Лечищево – Пуршево от д.Лечищево до д.Поречье |  | гравий |  |  | 1,3 | Р |  |  |  |
| 3. | Гравийный участок а/д Сонково – Кой | Усовершенствование подъездных путей к с.Кой (центр сельского поселения) | гравий | 2 | IVб | 1,0 | Р | асфальтобетон | 2 | IVб |
| 4. | Подъезд к п.Красномайский | Улучшение транспортной доступности населенного пункта | гравий | 3 | IVб | 0,8 | Р | асфальтобетон | 3 | IVб |
|  | Итого по первому этапу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство автодорог |  |  |  |  | 6,2 | С |  |  |  |
|  | реконструкция автодорог |  |  |  |  | 12,3 | Р |  |  |  |
| 2 этап – до 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Горка Ширятская (Кесовогорский район) – Сонково | Данная дорога завершит формирование коридора Весьегонск – Красный Холм – Сонково – Кесова Гора – Кашин – Калязин, предлагаемого Схемой территориального планирования Тверской области | - | - | - | 15,6 | С | асфальтобетон | 1 | IVб |
| 2. | Участок а/д Горка – Колесники от д.Горка до д.Хонеево | Улучшение транспортной доступности населенных пунктов расположенных в западной части района (Горское, Беляницкое сельские поселения), повышение связности территории | гравий | 3 | IVб | 2,8 | Р | асфальтобетон | 3 | IVб |
|  | Хонеево – Синево-Дуброво |  | грунт | - | - | 3,5 | С |  |  |  |
| 3. | Лаврово – Сергеевское | Обеспечение населенного пункта автодорогой с усовершенствованным покрытием | гравий | 2 | IVб | 8,0 | Р | асфальтобетон | 2 | IVб |
|  | Итого по второму этапу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство автодорог |  |  |  |  | 19,1 | С |  |  |  |
|  | реконструкция автодорог |  |  |  |  | 10,8 | Р |  |  |  |
| 3 этап – до 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Гладышево – Денисово | Мероприятия запланированы с целью улучшения транспортной доступности населенных пунктов Гладышевского и Петровского сельских поселений | грунт | - | - | 6,9 | С | асфальтобетон | 3 | IVв |
|  | Участок а/д Фомино – Денисово – Лукино от д.Денисово до д.Фомино |  | грунт | 3 | IVв | 0,8 | С |  |  |  |
|  | Участок а/д Ботвино – Сносы от д.Фомино до д.Ботвино |  | грунт | 3 | IVв | 2,5 | С |  |  |  |
| 2. | Зубарево – Беклемишево | Появится возможность улучшить транспортное сообщение в южной части района | грунт | 3 | IVв | 2,6 | С | асфальтобетон | 3 | IVв |
|  | Беклемишево – Федоровское |  | грунт | - | - | 7,2 | С |  |  |  |
|  | Итого по третьему этапу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство автодорог |  |  |  |  | 20,0 | Р |  |  |  |
|  | Всего автодорог, подлежащих строительству, реконструкции и капитальному ремонту до 2030 года: |  |  |  |  | 68,4 |  |  |  |  |

В соответствии с ФЗ от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- 75 м – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 50 м – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- 25 м – для автомобильных дорог пятой категории;

- 100 м – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

Постановлением Администрации Тверской области от 9 февраля 2009 г. 
N 25-па «Об утверждении порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» установлено, что размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:

- объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

- выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом планируемой или предполагаемой реконструкции автомобильной дороги;

- размещение, проектирование и строительство объектов должны производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

Размещение инженерных коммуникаций и линейных сооружений в пределах придорожных полос допускается только по согласованию с департаментом транспорта и связи Тверской области.

Развитие железнодорожного транспорта.

Схемой территориального планирования Сонковского района в ближайшей перспективе предполагается сохранение и поддержание в исправном техническом состоянии существующих железнодорожных путей, станций и остановочных платформ.

Поселок Сонково является крупным железнодорожным узлом Тверской области, связывает 4 направления:

- на запад: Сонково – Бологое – Валдай (Московское отделение Октябрьской железной дороги);

- на север: Сонково – Овинище (Московское отделение Октябрьской железной дороги);

- на восток: Сонково – Рыбинск – Ярославль (Ярославское отделение Северной железной дороги);

- на юг: Сонково – Савелово (Московское отделение Октябрьской железной дороги).

Необходимо отметить, что поезда, курсирующие по маршруту Сонково – Бологое, Сонково – Рыбинск, Сонково – Пестово, Сонково – Савелово выполняют функции пригородного транспорта, в том числе и на территории Сонковского района, тем самым дублируя маршруты автобусного сообщения. Жители 3 сельских поселений (Горское, Пищалкинское, Григорковское) имеют возможность осуществлять поездки в районный центр железнодорожным транспортом. Кроме того, население остальной части района также активно пользуется услугами железнодорожного транспорта (междугородние поездки в Москву, Санкт-Петербург, Ярославль). Железнодорожные станции расположены в Сонково, Пищалкино; остановочные платформы: Подобино, 254 км, Бокарево.

Кроме того, по восточной границе района проходит узкоколейная железная дорога Мокеихо-Зыбинского торфопредприятия. Данная дорога эксплуатируется с целью перевозки торфа от п.Мокеиха Вторая до станции Пищалкино, представляется перспективной организация на ней экскурсионных маршрутов.

Благоприятные тенденции в социально-экономическом развитии района будут способствовать увеличению грузо- и пассажиропотока, что потребует реконструкции существующих железнодорожных устройств.

В части модернизации пассажирских железнодорожных перевозок необходимо провести реконструкцию существующих станций и остановочных платформ, строительство на них благоустроенных крытых павильонов.

В плане развития грузовых железнодорожных перевозок необходимо предусмотреть строительство железнодорожных веток и станций в местах размещения промышленных производств, в границах активно промышленно осваиваемых территорий Сонковского района.

Федеральной программой модернизации транспортной системы России предусмотрено строительство вторых путей на участке Мга – Сонково – Ярославль до 2015 года. Кроме того, стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года предусмотрена также электрификация участка Сонково – Дно – Печоры-Псковские, которая позволит отклонить часть перспективного пассажиропотока с основных направлений на параллельные ходы.

Согласно Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года предполагается создание железной дороги Сонково – Лихославль – Торжок, которая должна пройти по территории Сонковского района.

В Схеме территориального планирования Сонковского района предполагаемая трасса данной железной дороги пройдет по территории Беляницкого сельского поселения вблизи населенных пунктов Пригорки, Беляницы.

В ходе строительства автомобильных и железных дорог в местах их пересечения в одном уровне следует предусмотреть сооружение охраняемых железнодорожных переездов, оснащенных современными устройствами автоматики с целью обеспечения безопасности движения. В местах пересечения железных дорог и автодорог 1 класса следует предусматривать строительство путепроводов.

Схемой территориального планирования Тверской области предполагается строительство путепровода на железной дороге Сонково – Бологое – Валдай в месте пересечения с проектируемой автодорогой Горка Ширятская – Сонково вблизи д.Савелиха (Гладышевское сельское поселение).

Развитие воздушного транспорта.

Согласно Плану мероприятий по реализации Концепции развития малой авиации Тверской области предусматривается сооружение грунтовых аэродромов и вертолетных посадочных площадок во всех районах области, вдоль федеральных автодорог М-9 и      М-10. Реализация мероприятий намечена на 2009 – 2015 годы, результатом ее должна стать регистрация аэродромов и вертолетных площадок в реестре Росавиации и в реестре приписного аэродрома Змеево (Тверь).

Кроме традиционных воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов, малая авиация сможет обеспечить дополнительный спектр авиационных работ и услуг. Наиболее интересными и необходимыми из них могут быть:

- выполнение полетов в интересах Центра медицины катастроф, МЧС, ГИБДД;

- аэрофотосъемка местности;

- мониторинг лесных угодий, предупреждение и борьба с лесными пожарами;

- проведение экологического мониторинга окружающей среды;

- организация авиационных туров для спортсменов, рыбаков, охотников, туристов;

- организация экскурсий по историческим и культурным местам Тверской области.

В соответствии с вышеперечисленным, в Схеме территориального планирования Сонковского района необходимо предусмотреть размещение и обустройство объектов инфраструктуры малой авиации (аэродромы, вертолетные площадки).

Развитие малой авиации в Сонковском районе необходимо проводить на коммерческой основе. Возможно появление новых аэродромов и вертолетных площадок в рекреационных зонах за счет заинтересованных инвесторов.

Согласно информации, предоставленной Отделом жилищно-коммунального, газового хозяйства и строительства, на сегодняшний день на территории Сонковского района существуют 2 аэродрома малой авиации: вблизи д.Савелиха (Гладышевское сельское поселение) и д.Вепрь (Койское сельское поселение). На текущий момент они не действуют и находятся в заброшенном состоянии, следует предусмотреть восстановление работоспособного состояния указанных аэродромов.

По мере развития рекреационных и промышленных объектов на территории Сонковского района  возможно появление вертолетных площадок и аэродромов малой авиации, наиболее перспективно с точки зрения размещения вертолетной площадки выглядит п.Сонково. Таким образом, следует содействовать появлению объектов малой авиации на территории района, что благоприятно для развития малой авиации в Тверской области в целом.

Развитие трубопроводного транспорта.

В пределах границ Сонковского района (Койское сельское поселение) проложены следующие магистральные трубопроводы:

- нефтепровод Сургут – Полоцк;

- газопровод Ухта – Торжок – Минск – Иванцевичи.

### Расширение и оптимизация сети общественного транспорта

Автобусное сообщение на территории Сонковского района осуществляется Бежецким и Краснохолмским АТП, в результате чего является недостаточно развитым. По информации, предоставленной администрациями поселений, автобусные остановки расположены в 24 из 181 сельского населенного пункта. Из-за этого лишь 39% сельского населения района имеют непосредственный доступ к автобусному сообщению (37 СНП находится в пределах однокилометровой доступности от автобусных остановок). Низкая обеспеченность населения автобусным транспортом негативно сказывается на территориальной мобильности населения, затрудняя доступ к повседневным и периодическим услугам.

По мере улучшения межселенных автодорог необходимо расширять и оптимизировать маршруты общественного автомобильного транспорта. В этой связи необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- продление существующих маршрутов;

- организацию новых маршрутов.

Таблица 2.3.2. Перечень существующих и проектируемых маршрутов движения автобусов в Сонковском районе Тверской области.

| № | Основные пункты маршрута | Существующий/ проектируемый |
| --- | --- | --- |
| междугородные |  |  |
| 1 | Бежецк – Сонково – Бежецк – Тверь | существующий |
| пригородные |  |  |
| 1 | Бежецк – Сонково | существующий |
| 2 | Бежецк – Сонково – Кой | существующий |
| 3 | Бежецк – Сонково – Беляницы | существующий |
| 4 | Красный Холм – Лаврово – Сонково | существующий |
| 5 | Красный Холм – Лаврово – Сергеевское – Пищалкино – Сонково | проектируемый |
| 6 | Бежецк – Сонково – Гладышево | проектируемый |
| 7 | Бежецк – Сонково – Зубарево | проектируемый |
| 8 | Бежецк – Горка – Бережки – Сонково | проектируемый |

Строительство новых автодорог и создание новых автобусных маршрутов имеет положительное влияние на развитие кустовой системы расселения, поскольку, с повышением транспортной доступности кустовых и первичных центров, повышается доступность для населения мест приложения труда, повседневных и периодических социальных услуг.

Результатом является нахождение всех населенных пунктов района в зонах нормативной транспортной доступности периодических услуг и всех центров развития в зонах транспортной доступности повседневных услуг, сосредоточенных в кустовых и первичных центрах подсистем расселения населения района.

В контексте перевода областного общественного транспорта на рыночные механизмы, включающие рыночное ценообразование, свободную конкуренцию и свободный выбор поставщиком вариантов маршрутов, необходимо создать открытую информационную систему, с целью предоставления поставщикам транспортных услуг максимально полной информации о наличии возможных и необходимых маршрутов для движения общественного транспорта.

Эффективность новых маршрутов будет создана, в первую очередь, за счет охвата больших территорий. В перспективе, по мере социально-экономического роста района, можно прогнозировать увеличение маятниковой и сезонной миграции населения и, как следствие, увеличение пассажиропотока.

## Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры Сонковского района

### Мероприятия по газификации населенных пунктов

В рамках программы газификации Сонковского района предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов высокого и среднего давления;

- строительство уличных газопроводов среднего и низкого давления;

- реконструкция котельных с переводом на газообразное топливо.

В настоящее время газоснабжение Сонковского района осуществляется от ГРС Озерки (Беляницкое сельское поселение), расположенной на отводе магистрального газопровода Ухта – Торжок – Минск – Иванцевичи. Несмотря на это, уровень газификации населенных пунктов очень низкий (2%). Природный газ присутствует только в 5 из 182 населенных пунктов. Представляется необходимым дальнейшее строительство межпоселковых газопроводов для увеличения числа потребителей.

В Схеме территориального планирования взят за основу проект ОАО "Промгаз", который предусматривает газификацию 78 населенных пунктов Сонковского района. Необходимо отметить, что данный проект не вполне адекватно отражает реальные планы ОАО "Тверьоблгаз". Окончательное решение о строительстве того или иного газопровода будет приниматься индивидуально и подкрепляться соответствующим обоснованием эффективности инвестиций. Вероятнее всего, приоритетом в газификации обладают центры сельских поселений, а также населенные пункты, в которых находится достаточно большое количество жителей, в данном случае более 50 человек. Населенные пункты с меньшим числом жителей бесперспективны с точки зрения их газификации. Исходя из этого, 54 населенных пункта, входящие в проект газификации ОАО "Промгаз", неперспективны.

Таким образом, окончательный список населенных пунктов перспективных для газификации представлен в таблице ниже, в них проживает 30% всего населения района (54% сельского), а также находится 28% жилого фонда района.

Таблица 2.4.1. Газифицируемые населенные пункты Сонковского района.

| № | Сельское поселение | Наименование | Численность населения (2009 г.), чел. | Количество домовладений, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Беляницкое | Пригорки | 103 | 74 |
| 2 |  | Привольное | 85 | 90 |
| 3 | Гладышевское | Власово | 68 | 37 |
| 4 |  | Гладышево | 224 | 89 |
| 5 |  | Красномайский | 105 | 83 |
| 6 | Горское | Бережки | 163 | 100 |
| 7 |  | Горка | 216 | 125 |
| 8 | Григорковское | Воскресенское | 56 | 40 |
| 9 |  | Григорково | 147 | 99 |
| 10 |  | Зубарево | 76 | 70 |
| 11 |  | Новые Горицы | 201 | 93 |
| 12 | Койское | Вепрь | 53 | 51 |
| 13 |  | Кой | 197 | 146 |
| 14 |  | Перетерье | 108 | 87 |
| 15 |  | Поречье | 106 | 48 |
| 16 | Петровское | Ботвино | 104 | 60 |
| 17 |  | Лаврово | 73 | 52 |
| 18 |  | Петровское | 125 | 55 |
| 19 |  | Сергеевское | 97 | 84 |
| 20 | Пищалкинское | Добрыни | 97 | 74 |
| 21 |  | Задорье | 52 | 25 |
| 22 |  | Корнеиха | 87 | 61 |
| 23 |  | Пищалкино | 109 | 81 |
| 24 |  | Хвостино | 60 | 30 |
| Всего: |  |  | 2712 | 1754 |

Проект газификации разбит на проектные этапы.

Таблица 2.4.2. Мероприятия по газификации района (межпоселковые газопроводы) до 2030 года

| № | Наименование населенного пункта | Протяженность, км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 этап – до 2015 года |  |  |
| 1 | - строительство межпоселкового газопровода Сонково – Красномайский – Гладышево – Власово – Петровское – Пищалкино – Добрыни | 37,74 | обеспечит природным газом населенные пункты Гладышевского, Петровского и Пищалкинского сельских поселений: Красномайский, Гладышево (центр поселения), Власово, Ботвино, Петровское (центр поселения), Задорье, Пищалкино (центр поселения), Добрыни |
| 2 | предполагается прокладка газопроводов низкого давления по населенным пунктам. |  | в первую очередь это необходимо сделать в д.Пригорки, т.к. межпоселковый газопровод к нему уже подведен, а также газифицировать оставшуюся часть жилого фонда в следующих населенных пунктах: Беляницы, Макариха, Ново-Ильинское, Федоровское (Беляницкое сельское поселение); п.Сонково |
|  | Итого по первому этапу: | 37,74 | Газификация села - 9% |
|  | 2 этап – до 2020 года |  |  |
| 3 | строительство межпоселкового газопровода Пригорки – Горка – Бережки | 18,11 | обеспечит природным газом населенные пункты Беляницкого и Горского сельских поселений: Привольное, Горка (центр поселения), Бережки |
| 4 | строительство межпоселкового газопровода Сонково – Новые Горицы – Воскресенское – Григорково – Поречье – Кой | 24,8 | газифицируются населенные пункты 2 сельских поселений: Новые Горицы, Воскресенское, Григорково (Григорковское); Вепрь, Поречье, Перетерье, Кой (Койское). |
|  | Итого по второму этапу: | 42,91 | Газификация села - 23% |
|  | 3 этап – до 2030 года |  |  |
|  | строительство межпоселкового газопровода Константиново – Зубарево | 9,47 | газопровод позволит обеспечить газом д.Зубарево (Григорковское сельское поселение) |
|  | строительство межпоселкового газопровода Марково – Лаврово – Сергеевское | 15,9 | обеспечиваются природным газом населенные пункты Петровского сельского поселения: Лаврово, Сергеевское |
|  | строительство межпоселкового газопровода Задорье – Хвостино – Корнеиха | 3,97 | газификацию данных населенных пунктов Пищалкинского сельского поселения |
|  | Итого по третьему этапу: | 29,34 | Газификация села - 28% |
|  | Всего по газификации населенных пунктов Сонковского района до 2030 года: | 109,99 |  |
|  | Итого газификация села, % | 28% |  |

### Мероприятия по развитию сетей электроснабжения

Высоковольтные линии электропередач, расположенные в Сонковском районе, имеют следующие направления:

- ВЛ-110 кВ "Бежецк – Пищалкино" (11,099 км);

- ВЛ-110 кВ "Пищалкино – Красный Холм" (18,242 км);

- ВЛ-110 кВ "Бежецк – Кашин" (28,839 км);

- ВЛ-110 кВ "отп. на ПС Рассвет" (1,870 км);

- ВЛ-35 кВ "Рассвет – Беляницы" (15,740 км);

- ВЛ-35 кВ "Рассвет – Кой" (15,316 км);

- ВЛ-35 кВ "Рассвет – Сонково" (0,210 км);

- ВЛ-35 кВ "Пищалкино – Сонково" (13,500 км).

Общая протяженность линий электропередач напряжением 110 кВ, расположенных на территории Сонковского района – 60,05 км; напряжением 35 кВ – 44,766 км.

На территории Сонковского района расположены следующие высоковольтные электроподстанции:

- ПС-110 кВ: Пищалкино, Рассвет;

- ПС-35 кВ: Беляницы, Кой, Сонково.

Схема территориального планирования Сонковского района в разделе мероприятий по развитию сетей электроснабжения опирается на следующие нормативные документы:

- Концепция модернизации жилищно-коммунального хозяйства Тверской области до 2015 года;

- Общая схема развития сетей 35-110 кВ ОАО "Тверьэнерго" (до 2015 года).

Согласно Концепции модернизации жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, комплекс мероприятий по совершенствованию функционирования электросетевого хозяйства включает:

- замену существующих физически и морально устаревших воздушных и кабельных сетей электроснабжения;

- строительство сетей электроснабжения;

- строительство распределительных пунктов и трансформаторных подстанций;

- автоматизацию и диспетчеризацию;

- модернизацию сетей и оборудования.

Модернизация сетей и оборудования электроснабжения предполагает обновление морально и физически устаревшего оборудования на распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях, обновление контрольно-измерительной аппаратуры.

Общая схема развития сетей 35-110 кВ ОАО "Тверьэнерго" учитывает следующие основные положения и принципы, которых следует придерживаться в части развития электросетей Сонковского района:

- осуществление присоединения к сетям централизованного электроснабжения новых потребителей;

- обеспечение более полного использования существующих сетей;

- усиление пропускной способности сетей 35-110 кВ;

- ограничение расхода электроэнергии на ее транспорт.

В соответствии с указанной схемой, электроснабжение Сонковского района предполагается от существующих сетей 35 и 110 кВ.

Согласно перечню объектов ОАО "Тверьэнерго", отработавших нормативный срок службы, на территории Сонковского района к таким относятся:

- электроподстанции: ПС 110/35/10 кВ Рассвет, ПС 35/10 кВ Сонково, ПС 35/10 кВ Беляницы, ПС 35/10 кВ Кой;

- линии электропередач: ВЛ-110 кВ Пищалкино – Бежецк (11,099 км), ВЛ-35 кВ Пищалкино – Сонково (13,5 км).

Программой ОАО "Тверьэнерго" в период до 2015 г. предполагается реконструкция следующих объектов:

- электроподстанции: ПС 110/35/10 кВ Рассвет (2011 – 2015 гг.), ПС 110/35/10 кВ Пищалкино (2011 – 2015 гг.), ПС 35/10 кВ Беляницы (2011 – 2015 гг.);

- линии электропередач: ВЛ-110 кВ Пищалкино – Бежецк (замена провода) (2011-2015 гг.).

Для обеспечения надёжного электроснабжения г. Сонково к 2015 г. предполагается установка второго трансформатора мощностью 10 МВ∙А на ПС 110/35/10 кВ Рассвет и перевод на неё нагрузок морально и физически устаревшей ПС 35/10 кВ Сонково, а также ликвидация ВЛ-35 кВ Рассвет – Сонково, ВЛ-35 кВ Пищалкино – Сонково.

В перспективе до 2030 года можно прогнозировать увеличение нагрузки на электрические сети района, по итогам нового строительства производственных и административных объектов и общего роста энергопотребления хозяйствами и населением, связанного с улучшением социально-экономического положения Сонковского района.

В остальном мощности существующей энергосистемы Сонковского района достаточно для надежного обеспечения электроэнергией промышленных и гражданских потребителей в свете преобразований, намеченных в Схеме территориального планирования Сонковского района.

В качестве мероприятий общего развития электросетей района необходимо учесть возможность развития сетей напряжением 0,4–10 кВ для подключения новых потребителей.

### Мероприятия по развитию сетей водоснабжения

Согласно информации, предоставленной администрациями поселений, водозабор на территории района производится из 44 действующих артезианских скважин.

Обеспеченность Сонковского района сетями водоснабжения составляет 50%.

Сети водоснабжения присутствуют в 43 населенных пунктах района.

Основная задача по развитию водоснабжения населенных пунктов Сонковского района заключается в 100% обеспечении населения качественной питьевой водой. Для этого должны проводиться следующие мероприятия:

- реконструкция существующих и строительство новых подземных водозаборов с целью обеспечения водоснабжением всех центров развития от сетей водоснабжения, в том числе от водоразборных колонок;

- организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны артезианских скважин;

- реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения во всех центрах развития;

- инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета водопотребления, ликвидация утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения всеми водопользователями и в полном объеме;

- строительство колодцев во всех населенных пунктах, не являющихся центрами развития, обеспечение исправного технического состояния колодцев и их санитарной защиты.

В среднесрочной перспективе – до 2020 года, необходимо предусмотреть развитие систем водоснабжения в населенных пунктах, отнесенных к центрам развития и представляющих большой интерес в плане организации селитебных и рекреационных зон.

В первую очередь проводится строительство сетей водоснабжения в следующих населенных пунктах: Пригорки (Беляницкое сельское поселение); Новые Горицы (Григорковское сельское поселение); Кой (Койское сельское поселение).

С целью устойчивого развития территории Сонковского района необходимо строительство сетей водоснабжения в следующих крупных сельских населенных пунктах: Макариха, Ново-Ильинское, Привольное, Федоровское (Беляницкое сельское поселение); Власово (Гладышевское сельское поселение); Воскресенское, Зубарево (Григорковское сельское поселение); Вепрь (Койское сельское поселение); Лаврово, Сергеевское (Петровское сельское поселение).

В период до 2030 года предусмотрено поддержание в исправном техническом состоянии существующих водопроводных систем, модернизация оборудования на водоочистных сооружениях, увеличение количества потребителей систем водоснабжения.

### Мероприятия по развитию сетей водоотведения

Согласно информации, предоставленной администрациями поселений, канализационные магистральные сети присутствуют в 2 из 7 сельских поселений Сонковского района. В данном случае под центральной канализацией в населенных пунктах подразумеваются как непосредственно трубопроводы, так и групповые автономные системы (выгребные ямы на несколько жилых домов).

Очистные сооружения городской канализации в п.Сонково отсутствуют.

Анализируя представленные данные, можно сделать вывод, что система канализационных стоков в Сонковском районе является в большей части неорганизованной.

Обеспеченность Сонковского района сетями водоотведения составляет 1%.

Основная задача по развитию систем водоотведения в населенных пунктах Сонковского района заключается в 100% обеспечении экологической защиты подземных вод от канализационных стоков. Для этого должны проводиться следующие мероприятия:

- строительство новых сооружений биологической очистки канализационных стоков;

- реконструкция находящихся в аварийном состоянии очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- обеспечение биологической очистки стоков и организованного хранения навоза на животноводческих фермах и птицефабриках;

- во всех населенных пунктах, где организовано водоснабжение населения от водопроводных сетей с устройством водопроводных вводов в жилые дома, необходимы: реконструкция существующих и строительство новых уличных сетей канализации, строительство очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- реконструкция существующих и строительство новых групповых автономных канализационных систем в центрах развития, где водоснабжение осуществляется от водоразборных колонок и организация регулярного вывоза стоков на сливные станции.

На начальном этапе обеспечиваются сетями канализации наиболее крупные сельские населенные пункты Сонковского района: Беляницы, Пригорки (Беляницкое сельское поселение); Гладышево, Красномайский (Гладышевское сельское поселение); Григорково, Новые Горицы (Григорковское сельское поселение); Кой, Перетерье, Поречье (Койское сельское поселение); Ботвино, Петровское (Петровское сельское поселение); Пищалкино (Пищалкинское сельское поселение).

С целью устойчивого развития проводится строительство сетей водоотведения в следующих населенных пунктах: Макариха, Ново-Ильинское, Привольное, Федоровское (Беляницкое сельское поселение); Власово (Гладышевское сельское поселение); Воскресенское, Зубарево (Григорковское сельское поселение); Вепрь (Койское сельское поселение); Лаврово, Сергеевское (Петровское сельское поселение); Добрыни, Задорье, Корнеиха, Хвостино (Пищалкинское сельское поселение).

### Мероприятия по развитию сетей теплоснабжения

Согласно информации, предоставленной администрациями поселений, на территории Сонковского района находится 16 котельных различной мощности, которые расположены только в крупных населенных пунктах. Сетями теплоснабжения обеспечен п.Сонково, 10,7% жилого фонда поселка снабжаются теплом.

В перспективе до 2030 года в Сонковском районе не ожидается значительного увеличения численности постоянного населения, что исключает необходимость в строительстве групповых котельных.

Основные мероприятия по развитию теплоснабжения в Сонковском районе следующие:

- в целях повышения надежности теплоснабжения и охраны окружающей среды, по мере строительства новых сетей газоснабжения, необходимо осуществлять перевод существующих котельных на природный газ с установкой современных котлов, имеющих высокий уровень КПД и отвечающих экологическим нормативам;

- в целях предупреждения необоснованных потерь тепла необходимо провести реконструкцию существующих тепловых сетей с заменой теплоизоляции;

- в целях организации коммерческого учета тепловой энергии необходимо осуществлять внедрение тепловых счетчиков у потребителей;

- в населенных пунктах, где газоснабжение предполагается в отдаленной перспективе или не планируется вообще, следует внедрять вместо угля современные виды топлива из торфа и отходов деревообработки;

- основным направлением в части расширения сетей организованного теплоснабжения следует рассматривать строительство объектов малой энергетики с привлечением частного капитала.

Основным направлением в части расширения сетей организованного теплоснабжения следует рассматривать строительство объектов малой энергетики с привлечением частного капитала.

### Мероприятия по развитию средств связи и телекоммуникаций

Согласно информации ОАО "ЦентрТелеком" на территории Сонковского района автоматические телефонные станции расположены в 17 населенных пунктах.

Уровень телефонизации населенных пунктов Сонковского района достаточно низкий. Телефонизированы только крупные населенные пункты, полностью отсутствует проводная телефонная связь в 46 сельских населенных пунктах.

Протяженность соединительных телефонных линий связи в Сонковском районе составляет 167,1 км.

Развитие средств телефонной связи в Сонковском районе возможно в следующих направлениях:

- обеспечить 100% населения района оперативной телефонной связью посредством установки таксофонов в каждом населенном пункте;

- дальнейшее развитие сотовой связи, содействие установке новых вышек операторов сотовой связи;

- развитие существующих сетей телефонной связи путем увеличения количества абонентов;

- обновление технической базы средств связи с переходом на цифровые АТС, повышение емкости телефонной сети.

Развитие прочих средств связи предполагает:

- расширение сети почтовой связи с предоставлением услуг факсимильной связи и электронной почты, размещение в почтовых отделениях пунктов выхода в сеть Internet;

- подключение к сети Internet учебных заведений, развитие сети Internet в населенных местах с прокладкой волоконно-оптических кабелей;

- развитие теле- и радиовещания с увеличением числа программ и расширением зоны покрытия, подготовка телевизионной сети к переходу в 2015 году на цифровое вещание.

## Мероприятия по охране природного и историко-культурного наследия Сонковского района

Перечень государственных природных заказников и памятников природы, расположенных на территории  Сонковского  района приведен в Приложениях к СТП Сонковского района "Положения о государственных природных заказниках, расположенных на территории Сонковского района Тверской области" и "Паспорта на государственные памятники природы регионального значения, расположенные на территории Сонковского района" к Схеме территориального планирования Сонковского района, сформированных в отдельные тома.

Всего на территории Сонковского района насчитывается: 5 памятников археологии, из которых 1 относится к эпохе мезолита-раннего неолита, 2 курганных могильника, 2 селища периода раннего и развитого средневековья (XI-XVII вв.).

На территории Сонковского  района выделены два культурно-ландшафтных района – Койский и Ситский.

В районе выделяется 1 массив историко-культурного назначения. Однако, из-за отсутствия научно-проектной документации на эти места, где были бы точно обозначены земли историко-культурного назначения,  выделяются лишь массивы земель, на которых точно расположены памятники археологии, включенные в достопримечательные места – это Божонский массив.

До 2015 года необходимо сформировать полноценный реестр памятников архитектуры и археологии, согласовать его с федеральными органами исполнительной власти в области охраны историко-культурного наследия, включить в реестр и поставить на госохрану вновь выявленные объекты историко-культурного наследия.

С целью создания оптимальных условий для сочетания охранных мероприятий и осуществления хозяйственной деятельности на территориях, имеющих историко-культурную и природную ценность, необходимо произвести выделение Особо охраняемых природных и исторических территорий с последующей разработкой для них проектов охранных зон.

Природно-ландшафтные историко-культурные районы.

В Схеме территориального планирования Сонковского района были выделены территории с наибольшими концентрациями памятников истории и культуры, существующие в тесной взаимосвязи с природными ландшафтами, на которых они находятся и частью которых являются.

Всего на территории Сонковского района выделено 2 культурно-ландшафтных района: Койский и Ситский.

Территории перечисленных районов следует относить к зонам охраняемых природных и историко-культурных ландшафтов, в границах которых возможно:

  - ведение эффективного сельского хозяйства;

  - развитие рекреационных объектов и туристских комплексов при обязательном наличии положительного заключения Росприроднадзора и Комитета по охране историко-культурного наследия Тверской области.

Массивы земель историко-культурной значимости

На территории массивов находятся наиболее сохранившиеся археологические памятники, имеющие, вследствие этого, наибольшую ценность. Их изучение в будущем позволит реконструировать раннюю историю района в полном объеме. Сохранение этих памятников является приоритетной задачей. Археологические памятники в массивах доступны для показа в качестве экскурсионных объектов и являются яркими представителями памятников археологии своего конкретного типа.

В Сонковском районе выделяется 1 такой массив - Божонский (см. приложение к Обосновывающим материалам схемы территориального планирования Сонковского района, раздел 1.2. "Археологические памятники на территории Сонковского района Тверской области", исп. АНО "Новоторжская археологическая экспедиция").

Изучение памятников археологии позволит повысить научный статус Сонковского района и привлечет в район дополнительный поток туристов. На базе научного материала, собранного по итогам археологических раскопок, необходимо создавать краеведческие музеи, возможно размещая их в помещениях восстановленных и отреставрированных усадьб, тем самым, повышая интерес к посещению последних туристами.

Научно-проектная документация на природно-ландшафтные историко-культурные районы и массивы земель историко-культурной значимости отсутствует. На данные территории, в срок до 2020 года, следует разработать проекты зон охраны памятников, утвердить зоны охраняемых природных ландшафтов.

Целью разработки данных регламентирующих документов являются:

      - обеспечение сохранности историко-культурного и природного наследия;

      - выявление особенностей природной и рекреационной среды каждой конкретной территории;

      - создание законных и понятных предпосылок для ведения различных видов хозяйственной деятельности и развития населенных мест в границах рассмотренных земель.

Прозрачность правового поля в вопросах освоения историко-культурных ландшафтов и массивов позволит более эффективно привлекать инвестиции для их развития.

Исходя из этого на территориях вновь создованиемых особо охраняемых территорий (см. таблицу 2.5.1) могут быть выделены природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и иные функциональные зоны, включая зоны охраны историко-культурных комплексов и объектов.

В целом стратегия охраны культурного и природного наследия в границах зон охраны предполагает последовательную реализацию следующих направлений:

- разработку рекомендаций по охране территории от неблагоприятного антропогенного воздействия;

- сохранение эталонных и уникальных культурно-природных объектов, в том числе уникальных археологических ландшафтов широкого временного диапазона, являющихся основообразующей экосистемой территории, не затронутой хозяйственной деятельностью;

- разработка предложений по постановке на охрану памятников природы;

- разработка зон охраняемого природного ландшафта;

- выявление мест произрастания редких видов растений;

- разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и культуры, поддержания экологического баланса в условиях рекреационного использования.

Использование территорий в массивах земель историко-культурного назначения в границах зон охраны, возможно только в научных целях и экскурсионных – в качестве объектов показа памятников археологии и изучения истории древней Руси.

Таблица 2.5.1. Вновь создаваемые особо охраняемые природные территории (ООПТ) в границах Сонковского района

| № | Наименование ООПТ | Значимость | Условные границы вновь создаваемых ООПТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Койский культурно-ландшафтный район | историко-культурная, природная | групповая система сельского расселения с центром в селе Кой, расположенная на старинном почтовом тракте между Ярославской и Тверской губерниями |
| 2 | Ситский | историко-культурная, природная | он расположен на северо-востоке Тверской области на границе с Ярославской областью. Район охватывает местность в долине р. Сить с селами и деревнями Божонкой, Турчаниново, Задорье, Пищалкино и др |
| 3 | Божонский массив | археологическая | с южной и восточной сторон массив ограничен административной границей Тверской и Ярославской областей; с северной стороны – рекой Сить; с западной стороны массив ограничен дорогой из д. Турчаново в д. Дуброво |

## Мероприятия по охране окружающей среды Сонковского района

В числе первоочередных мероприятий по охране природы Сонковского района, требующих отражения в Схеме его территориального планирования, сформулированы концептуальные действия, направленные на оздоровление экологии района и сохранение его природных богатств.

- Первоочередными мероприятиями, в плане сокращения вредного воздействия дыма котельных на окружающую среду, являются:

  - повсеместное распространение эффективных газопылеочистных установок;

  - внедрение альтернативного топлива на основе торфа и отходов деревопереработки.

- На территории всего района отмечается не соответствие качества воды по санитарно-бактериологическим и микробиологическим показателям.

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой необходимо выполнение следующих мероприятий:

- выполнение мероприятий по санитарно-техническому содержанию, профилактическому и аварийному ремонту существующих сетей и сооружений водоснабжения;

- создание нормативного содержания зон санитарной охраны артезианских скважин и водопроводов;

- тампонирование недействующих артезианских скважин;

- приобретение и установка оборудования по очистке воды.

Также необходимо провести работы по восстановлению пребывающих в неудовлетворительном состоянии водозаборов и по организации их санитарно-защитных зон в соответствии с установленными нормативами.

Необходимо осуществлять строгий контроль за состоянием скотомогильников и кладбищ и своевременно восстанавливать их санитарно-защитные зоны, при этом особое внимание необходимо уделит сибиреязвенным скотомогильникам.

Важное значение имеет работа по прокладке сетей централизованной канализации в населенных пунктах района и выведению их на очистные сооружения с перспективой полной биологической очистки стоков.

Необходимо провести работы по организации стока вод от животноводческих ферм и складированию навоза, которые сегодня в большей части неорганизованны.

- Опасны для Сонковского района сточные воды предприятий и ЖКХ как пгт Сонково, так и самого Сонковского района.

В поверхностные водные объекты сбрасывается значительное количество загрязненной неочищенной воды. Основными загрязняющими веществами в сточных водах являются: сухой остаток, азот аммонийный, нитраты, железо, нитриты, нефтепродукты, медь, цинк. На предприятиях загрязнителях существуют очистные сооружения, но их работа неэффективна и требует усовершенствования. В пгт Сонково отсутствуют очистные сооружения. Такое положение дел не может оставаться без должного предвзятого внимания администрации Сонковского района.

- Серьезной проблемой является загрязнение леса на прилегающих к населенным пунктам территориях. Здесь аккумулируются бытовые отходы и отмечается повышенная рекреационная нагрузка.

Принимаемые сегодня меры по периодическому сбору накопившегося на неорганизованных свалках мусора очевидно неэффективны. Необходимо разработать программу по ликвидации неорганизованных свалок, в которой предусмотреть:

- мероприятия по централизованному сбору мусора во всех населенных пунктах и местах массового отдыха людей с формированием соответствующего штата сборщиков мусора в каждом сельском поселении;

- обустройство специальных мест временного складирования твердых бытовых отходов при каждом населенном пункте;

- формирование соответствующей коммунальной службы по регулярному и своевременному вывозу отходов и обеспечение её  парком автомобильной техники;

- введение элементов финансового поощрения добровольных гражданских бригад, осуществляющих сбор мусора, и транспортирующих его на полигон ТБО.

Также в Сонковском районе необходимо предусмотреть проектирование и создание нового полигона ТБО до 2015 года. Первоочередным мероприятием в этой связи является выбор земельного участка.

Район поиска участка выбирается на основе сбора и изучения фондовых материалов на конкретный объект (отчеты о комплексной геолого-гидрологической съемке масштаба 1: 50 000 изучаемой территории, отчеты о разведке месторождений полезных ископаемых, отчеты о специальных работах – гидрогеохимических, геохимических, гидрогеологических, санитарно-топографических), дешифрирования крупномасштабных (1:15 000, 1:20 000, 1:12 000) аэрофотоснимков.

В соответствии с проведенными расчетами, проектируемая вместимость полигона ТБО в Сонковском районе составляет 49 756 куб.м., требуемая площадь полигона составляет 1,66 га.

С учетом всех имеющихся у проектировщика данных, на территории Сонковского района предложено два варианта размещения полигонов ТБО:

участок №1: в 5,6 км на юго-восток от пгт Сонково в Беляницком сельском поселении восточнее д.Мериново;

участок №2: в 8,3 км на северо-запад от пгт Сонково в Горском сельском поселении в лесном массиве южнее д.Байки.

Далее в таблице приведены сравнительные характеристики выбранных участков.

Выбор площадки строительства нового полигона ТБО, проектирование и строительство полигона, необходимо завершить до 2015 года.

Таблица 2.6.1. Сравнительные характеристики площадок под размещение полигона ТБО в Сонковском районе

| Критерии | Нормативное значение | Фактическое значение | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Участок №1 | Участок №2 |
| Удаленность от жилой застройки | Максимальное. Не менее 500 м. Рекомендуется не менее 2000 м | 2300 м от д.Мериново | 2200 м от д.Байки |
| Генплан сельского поселения | Не противоречит | Не противоречит |  |
| Схема территориального планирования района | Учитывает | Разрабатывается с учетом проектируемого полигона |  |
| Удаленность от границ города | Менее 15 км | 5,6 км | 8,3 км |
| Требуемая площадь | 0,6 га/год на 100 тыс.чел. населения (0,04 га/год на 6 тыс.чел.). Для Сонковского района – не менее 0,58 га | Проектируемая площадь 1,66 га |  |
| Удаленность от аэродромов | Более 10 км | Нет аэродромов |  |
| Ландшафт | Плоские поверхности, некрутые холмы | Моренные, моренно-эрозионные вторичные Московского возраста, волнистые с участками холмистого, валунно-суглинистые, перекрытые сплошным, либо прерывистым чехлом покровных суглинков |  |
| Хозяйственное использование | Группа лесов не выше второй категории, малоценные с/х земли | Леса на землях с/х назначения |  |
| Ветер | Роза ветров от населенных пунктов | Преобладают юго-западные ветра |  |
| НМУ | Отсутствие штормов, штилей и инверсий | Отсутствуют |  |
| Поверхностные грунты | Глины, суглинки, песчаники, подстилаемые глинами | Стратиграфо-генетический комплекс пород рассматриваемого участка представлен московским моренным (валунные суглинки, супеси, пески, гравийно-галечно-валунный материал, мощность до 80 м) |  |
| Геологические разломы, тектоника | Отсутствуют | Отсутствуют |  |
| Геологические, археологические, палеонтологические памятники | Отсутствуют | Отсутствуют |  |
| Уровень грунтовых вод | Более 2 м | 2-5 м |  |
| Подземные водозаборы | За вторым поясом зоны санитарной охраны | За вторым поясом зоны санитарной охраны |  |
| Паводковое затопление | Отсутствуют | Отсутствуют |  |
| Удаленность от автодорог | Рекомендуется не более 500 м | 1000 м |  |
| Удаленность от автомагистралей | Максимальная | 5,3 км | 2,2 км |
| Полезные ископаемые | Отсутствуют на поверхности и в зоне аэрации | Отсутствуют |  |
| Особо охраняемые природные территории, памятники, рекреационные и санаторно-курортные зоны | Отсутствуют | Отсутствуют с учетом перспективы |  |
| Санитарно-защитная зона | 500 м | 1000 м |  |

- В напряженной экологической ситуации находятся населенные пункты, расположенные вдоль автодорог.

Основное негативное влияние испытывает население, живущее у автодороги 1 класса Вышний Волочек – Бежецк – Сонково. Здесь, помимо шумового загрязнения, наблюдается повышенное содержание оксидов углерода и азота, углеводородов, сажи, соединений свинца, диоксида серы, особенно в летнее время.

Наиболее эффективное средство борьбы в данной ситуации – переселение населения из жилых домов, расположенных вдоль автодороги. В качестве временных вариантов решения проблемы могут быть: установка шумопоглощающих оконных конструкций в жилых домах, шумозащитное озеленение и строительство шумопоглощающих ограждений вдоль автодороги. Такие защитные меры, в том числе, несколько сократят площадь распространения пыли и, соответственно, вредоносных газов.

Большая часть основных автодорог районного значения не имеет асфальтового покрытия. В результате, населенные пункты, расположенные вдоль таких автодорог, страдают от пыли. В этой связи необходимо активно проводить асфальтирование таких автодорог.

Данная проблема имеет еще и социально-экономический эффект. Люди с неохотой переезжают на постоянное место жительства или приобретают дачу в населенных пунктах, к которым ведут километры грунтовых дорог, поскольку пылевую нагрузку испытывают все: и население, и автомобилисты. То есть, асфальтирование автодорог способно существенно повысить привлекательность многих населенных пунктов района.

- В целях улучшения экологического состояния окружающей среды на территории Сонковского района, необходимо разработать мероприятия по регулярному пофакторному мониторингу и выявлению источников вредного воздействия.

- Перечень мероприятий по охране природы Сонковского района необходимо расширять и детализировать по мере выхода регламентирующих документов в рамках областной целевой программы "Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области на 2009-2011 годы", которые разрабатываются в следующих государственных контрактах:

    - государственный контракт на  выполнение работ в целях осуществления наблюдений за состоянием окружающей среды;

    - государственный контракт на  выполнение работ  по разработке региональной системы управления отходами на территории Тверской области;

    - государственный контракт на выполнение работ по инвентаризации запрещенных и непригодных к применению пестицидов и их смесей в Тверской области;

    - государственный контракт на выполнение работ по  утилизации запрещенных и непригодных к применению пестицидов и их смесей в Тверской области;

    - государственный контракт на  выполнение работ  по подготовке ежегодного отчета о состоянии окружающей среды Тверской области;

    - государственный контракт на выполнение работ по инвентаризации гидротехнических сооружений, ведению реестра ГТС, составлению дефектных ведомостей;

    - государственный контракт на выполнение работ по разработке регионального плана ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на территории Тверской области;

    - государственный контракт на выполнение работ по ведению Красной книги Тверской области;

    - государственный контракт на выполнение работ по разработке модели и реализации пилотного проекта управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения;

    - государственный контракт на  выполнение работ  по оценке влияния состояния окружающей среды на здоровье населения с созданием информационного электронного атласа;

    - государственный контракт на  выполнение работ  по ликвидации и рекультивации бесхозных несанкционированных свалок  на территории Тверской области;

    - государственный контракт на  выполнение работ  по лабораторному обеспечению государственного экологического контроля источников загрязнения.

## Мероприятия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

К Схеме территориального планирования Сонковского района прилагается раздел 05/10-ИТМ ГОЧС "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций", разработанный ООО ИКЦ "Промтехзащита" и сформированный в отдельный том.

## Приложение 1 Основные технико-экономические показатели территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории района

## Приложение 2 Размеры санитарно-защитных и охранных зон объектов на территории Сонковского района

( в соответствии с законодательством РФ и иными нормативными актами)

Таблица 1. Водоохранные зоны

| Название рек | Общая протяженность | Размер водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Корожечна | 147 | 200 |
| Каменка | 5 | 50 |
| Вздыриха | 14 | 100 |
| Кромница | 27 | 100 |
| Малява | 31 | 100 |
| Ильма | 11 | 100 |
| Койка | 8 | 50 |
| Варанья Нога | 10 | 100 |
| Почеповка | 17 | 100 |
| Величка | 29 | 100 |
| Рыловка | 6 | 50 |
| Проники | 7 | 50 |
| Сить | 159 | 200 |
| Каменка | 12 | 100 |
| Облужья | 17 | 100 |
| Неглинка | 8 | 50 |
| Олешня | 10 | 100 |
| Ретуня | 17 | 100 |
| Матвейца | 8 | 100 |

Таблица 2. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий

| Наименование | Специализация | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| ООО "Сонковское молоко" | Выпуск цельномолочной продукции, производство масла животного, сыров | 100 |
| ОАО "Сонковоремтехснаб" | Ремонт двигателей, розничная торговля | 100 |
| ООО "Сонковский льнозавод" | Выпуск льноволокна | 100 |

Таблица 3. Санитарно-защитные зоны предприятий АПК

| Наименование | Специализация | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| СПК - колхоз "Красный Октябрь" | СХП молочно-мясного направления и элитное семеноводство яровых зерновых культур, племрепродуктор лошадей | 300 |
| Колхоз им.Чудова | СХП молочно-мясного направления | 300 |
| СПК "Гладышево" | СХП молочно-мясного направления | 300 |
| СПК "Поречье" | СХП молочно-мясного направления | 300 |
| СПК "Бережки" | СХП молочно-мясного направления | 300 |
| СПК "Возрождение" | СХП молочно-мясного направления | 300 |
| СПК "Надежда" | СХП молочно-мясного направления | 300 |
| ООО "Заря" | СХП молочно-мясного направления | 300 |
| СПК "Кой" | СХП молочно-мясного направления | 300 |
| ООО "Петровское" | СХП молочно-мясного направления | 300 |
| СПК "Сить" | СХП молочно-мясного направления | 100 |
| Колхоз "Советская Россия" | СХП молочно-мясного направления | 300 |
| ООО "Скопа" | СХП молочно-мясного направления | 300 |

Таблица 4. Санитарно-защитные зоны сооружений санитарно-технических, объектов транспортной инфраструктуры, объектов коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг

| Наименование | Специализация | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| АЗС | пгт Сонково | 100 |
|  | запад пгт Сонково |  |
|  | въезд в пгт Сонково |  |

Таблица 5. Санитарно-защитные зоны кладбищ и скотомогильников

| Наименование объекта | Месторасположение | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| Сибиреязвенные скотомогильники | между д.Яругино и д.Фоминское | 1000 |
| Скотомогильник | С-З д.Горбовец | 1000 |
|  | С-З д.Дельки |  |
|  | западнее д.Корнеиха |  |
|  | Ю-В д.Воскресенское |  |
|  | севернее д.С.Дуброво |  |
|  | С-З д.Левинское |  |
|  | С-З д.Горка (МИР) |  |
|  | Ю-В д.Тимонино |  |
|  | С-В д.Перетерье |  |
|  | Ю-В д.Буянцево |  |
|  | С-В д.Хотенка |  |
|  | С-В д.Кой |  |
|  | Ю-В д.Добрыни |  |
|  | западнее д.Петровское |  |
|  | С-З д.Марково |  |
|  | Ю-З д.Ивановское |  |
|  | С-З д.Турчаниново |  |
|  | восточнее д.Струбищи |  |
|  | севернее д. Горка ,на расстоянии 1000 м. |  |
| Кладбище | д.Корело-Кошево | 50 |
|  | д.Сабурово |  |
|  | д.Хонеево |  |
|  | с.Петровское |  |
|  | д.Денисово |  |
|  | с.Лаврово |  |
|  | д.Боженка |  |
|  | д.Горка |  |
|  | д.Боброво |  |
|  | с.Кой |  |
|  | с.Васьянское |  |
|  | с.Перетерье |  |
|  | с.Поводнево |  |
|  | с.Григорково |  |
|  | д.Одинцово |  |
|  | д.С.Дуброво |  |
|  | с.Беляницы |  |
|  | д.Пригорки |  |
|  | п.Сонково |  |
|  | п.Сонково |  |
| Полигон ТБО | севернее д.Савелиха, между дорогой и р.Малиновка | 1000 |

Таблица 6. Размеры санитарной зоны охраны артезианских скважин

| Место расположения, водоносный горизонт | Размер санитарной зоны охраны, м |
| --- | --- |
| д.Лесные, Петровское с/п | 30 |
| д.Савелово, Петровское с/п |  |
| Ю-З д.Петровское, Петровское с/п |  |
| восточнее д.Ботвино, Петровское с/п |  |
| д.Марково, Петровское с/п |  |
| д.Литвиново, Петровское с/п |  |
| д.Лаврово, Петровское с/п |  |
| д.Афанасово, Петровское с/п |  |
| западнее д.Горка, Петровское с/п |  |
| восточнее д.Вымлы, Петровское с/п |  |
| п.Пищалкино, Пищалкинское с/п |  |
| д.Щепни, Пищалкинское с/п |  |
| д.Нестерово, Пищалкинское с/п |  |
| д.Печище, Пищалкинское с/п |  |
| д.Хвостино, Пищалкинское с/п |  |
| д.Парфеново, Пищалкинское с/п |  |
| д.Добрыни, Пищалкинское с/п |  |
| д.Боброво, Пищалкинское с/п |  |
| д.Горка, Пищалкинское с/п |  |
| д.Новоселье, Пищалкинское с/п |  |
| д.Дуброво, Пищалкинское с/п |  |
| д.Перетерье, Койское с/п |  |
| восточнее д.Поречье, Койское с/п |  |
| д.Макариха, Беляницкое с/п (разрушена,восстанавлению не подлежит) |  |
| д.Ново-Ильинское, Беляницкое с/п (разрушена,восстанавлению не подлежит) |  |
| д.Федоровское, Беляницкое с/п (разрушена,восстанавлению не подлежит) |  |
| д.Гладышево, Гладышевское с/п |  |
| д.Гладышево, Гладышевское с/п |  |
| д.Власово, Гладышевское с/п |  |
| д.Григоровка, Гладышевское с/п |  |
| п.Горка, Горское с/п |  |
| д.Хонеево, Горское с/п |  |
| д.Холм, Горское с/п |  |
| д.Красный Октябрь, Горское с/п |  |
| д.Климантино, Горское с/п |  |
| д.Бережки, Горское с/п |  |
| д.Душково, Горское с/п |  |
| д.Григорково, Григорковское с/п |  |
| д.Константиново, Григорковское с/п |  |
| д.Болтино, Григорковское с/п |  |
| д.Радованье, Григорковское с/п |  |
| д.Быльцино, Григорковское С с/п |  |
| пгт. Сонково ул. Мелиораторов |  |
| с. Кой |  |

ЦРБ – Центральная районная больница

ВА – врачебная амбулатория

ДСУ – дом сестринского ухода

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»